Краткая корректирующая записка

к проекту окончательной редакции свода правил

СП ХХХ.1325800.20ХХ «Градостроительство. Комплексное территориальное развитие. Среднеэтажная модель городской среды».

(Внесенные изменения после рассмотрения комитетом ТК 507 «Градостроительство».)

1. По тексту СП «Градостроительство. Комплексное территориальное развитие. Среднеэтажная модель городской среды».

В результате рассмотрения экспертами ТК507 СП «Градостроительство. Комплексное развитие территорий. Среднеэтажная модель городской среды»  получены замечания, по которым были внесены следующие изменения.

1. Изменено название СП на «Градостроительство. Комплексное территориальное  развитие. Среднеэтажная модель городской среды» с более широкой областью применения относительно комплексного развития территорий по Градостроительному Кодексу Российской Федерации.

2.Откорректирована область применения в части учета требований при разработке генеральных планов городских и муниципальных округов, городских и сельских поселений, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий, в т. ч. в границах которых предусматривается комплексное развитие территории, при построении среднеэтажной модели городской среды.

3. В раздел «Нормативные ссылки» внесен СП 473.1325800.2019 Здания, сооружения и комплексы подземные. Правила градостроительного проектирования.

4. По всему тексту  показатели плотности застройки уточнены в части их применения относительно плотности земельного участка в жилом квартале,  значение  «10-44 тыс. м2/га»  в соответствии с методикой расчета (Приложение Е)  откорректировано на «9-40 тыс. м2/га» в зависимости от группы  населенных пунктов.

5. Пункт 4.1.2,  Приложение А.  Максимальный размер квартала откорректирован в соответствии с п. 5.4 СП 42.13330: площадь квартала 1,7-5,5 га уточнена: 1,7-5 га.

6. Пункт 4.2.1. Термины: «малоэтажные одноквартирные и многоквартирные жилые дома, в том числе блокированные»  заменены на «индивидуальные жилые дома, дома блокированной застройки, малоэтажные  многоквартирные жилые дома».

7. Пункт  4.2.2.  Откорректирована формулировка в части озелененных территорий квартала в соответствие с СП 42.13330.

8. Пункт 4.2.2. Термин: «Открытые общественные пространства» заменен на  «Территории общего пользования».

9. Пункт 4.2.2, приложение А. Слово: «парк» заменено на «малый парк» в соответствии с ГОСТ 28329-89 и классификацией СП 475.1325800.

10.Пункт 4.2.7, приложение А.  Слова: «Процент застроенности земельных участков» заменены на «Процент  застройки земельных участков».

11. Пункты 5.1.1, 8.5, 9.3. Дополнены требованиями к «подземным сооружениям общественного и транспортного назначения».

12. Пункт  7.1, приложение А.  Ширина улицы в зонах жилой застройки с расчетной скоростью движения до 30 км/ч откорректирована  на 15 м (вместо 10), количество полос заменено на 2 (вместо 1).

13. Пункт 7.4. Добавлены самокаты как средства индивидуальной мобильности.

14. Пункт 7.6. Откорректированы требования к размещению остановок общественного транспорта.

15. Пункт 7.6. Введен параметр расчёта пятиминутной переходной доступности (скорость 5 км/час).

2. Пояснительная записка.

В разделе 7 пояснительной записки учтено влияние на:

- рост индекса качества городской среды в части разнообразия услуг в жилой зоне, разнообразия жилой застройки, количества улиц с развитой сферой услуг и др.;

- увеличение объема налоговых поступлений в бюджет.

Внесены научные исследования, выполненные в 2016-2019 гг. по заказу КБ «Стрелка», на основании которых разработан Стандарт комплексного развития территорий, положения которого нормирует рассматриваемый свод правил.

Дополнительно приведен перечень НИР (АО «ЦНИИПромзданий» и ГАУ «Институт Генплана Москвы»).