СВОДКА ЗАМЕЧАНИЙ

по рассмотрению Техническим комитетом ТК 507 «Градостроительство»

проекта Изменения № 1 к СП 475.1325800.2018 «Парки. Правила градостроительного проектирования»

(вторая редакция)

| №№ п/п | Структурный элемент | Наименование организации | Замечание, предложение | Заключение разработчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МОСОБЛАРХИТЕКТУРА |  |  |  |  |
| 1 | В целом по своду правил | МОСОБЛАРХИТЕКТУРА (от 02.11 № 27Исх-17741/10) | В соответствии с Проектом область применения свода правил распространяется на проектирование новых и реконструкцию существующих парков на территориях городских и сельских населенных пунктов и иных территорий муниципальных образований и содержит основные требования к их размещению и организации территории. Вместе с тем в Проекте отсутствуют нормы, регулирующие принципы создания парков по потребности населения объектами рекреационного обслуживания | Принято частично. Потребность в объектах рекреационного обслуживания определяется СП 42.13330.2016, а обеспеченность – региональными или местными нормативами градостроительного проектирования согласно положений ФЗ № 190-ФЗ «Градостроительный Кодекс Российской Федерации». В текст включены уточнения. |
| 2 | В целом по своду правил | МОСОБЛАРХИТЕКТУРА (от 02.11 № 27Исх-17741/10) | Отсутствуют обоснованные расчетные характеристики обеспеченности населения городов парковыми функциями, что крайне важно с учетом отсутствия целостной методологии, методик разработки и рекомендательных моделей нормативов градостроительного проектирования | Принято частично. Потребность в объектах рекреационного обслуживания определяется СП 42.13330.2016, а обеспеченность – региональными или местными нормативами градостроительного проектирования согласно положений ФЗ № 190-ФЗ Градостроительный кодекс Российской Федерации. Сводом правил не могут быть даны рекомендации по разработке нормативов градостроительного проектирования. Сейчас данные положения регламентируются документами Минэкономразвития, которые, по мнению разработчиков должны в дальнейшем совершенствоваться с привлечением Минстроя России. В текст включены уточнения. |
| 3 | В целом по своду правил | МОСОБЛАРХИТЕКТУРА (от 02.11 № 27Исх-17741/10) | Отсутствуют рекомендации по включению в состав правил благоустройства муниципального уровня набора мероприятий в части благоустройства территорий парков исходя из возможностей конкретного муниципалитета/ | Принято частично. Сводом правил не могут быть даны рекомендации к составу правил благоустройства муниципального уровня набора мероприятий в части благоустройства территорий парков исходя из возможностей конкретного муниципалитета, в том числе на основании «Методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований», утвержденной приказом Минстроя России от 29.12.2021 №1042/пр. В пункте 6.3.49 дана ссылка на Ф3 №131, которым регламентируются полномочия муниципальных и других образований по разработке правил благоустройства, а также указанные выше «Методические рекомендации». Пункта 5.2 (в том числе с учетом предложений Министерства благоустройства Московской области) изложен в следующей уточненной редакции: « 5.2. Создание и развитие парков на территории городских и муниципальных округов, городских и сельских поселений, городских и сельских населенных пунктов осуществляется путем формирования современной городской среды, размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения согласно [20, статьи 39.6, пункта 2, подпункта 3]. На карте (картах) планируемого размещения объектов местного значения поселения или городского, муниципального округа генерального плана отображаются объекты местного значения в области озеленения, планируемые при создании и развитии, в т. ч. реконструкции. Примечание – В составе Положения о территориальном планировании генерального плана указываются сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения в области озеленения, их основные характеристики, их местоположение. Проектирование, реконструкция и благоустройство парков осуществляется с учетом ПБМО на основании [10] с учетом [21], [22]. Проектирование, реконструкция объектов капитального строительства на территории парков осуществляется в порядке, предусмотренном [1].». Уточнена также редакция пункта 6.3.9: «6.3.49 Требования к благоустройству парков, включая состав, параметры и иные характеристики МАФ могут уточняться в ПБМО на основании [10] с учетом [21], [22].». |
| 4 | В целом по своду правил | МОСОБЛАРХИТЕКТУРА (от 02.11 № 27Исх-17741/10) | Отсутствует методика установления режима доступности парков для граждан. | Принято . Радиусы обслуживания парков с учетом их территориального размещения приняты на основании материалов научной и практической деятельности ГАУ НИиПИ Генплана города Москвы, ЦНИИП градостроительства (в дальнейшем - ЦНИИП Минстроя России), в том числе с учетом положений ФЗ № 190 «Градостроительный кодекс Российской Федерации», требования изложены в пункте 5.5: «Пункт 5.5. изложен в следующей редакции: «Радиусы обслуживания парков принимаются по времени их доступности, в том числе ориентировочно для парков: - районного значения – пешеходная доступность до 20 мин (до 2 км), на общественном транспорте в соответствии с пункту 9.4 СП 42.13330.2016; - общегородского значения –доступность на общественном транспорте 30-45 мин. Для парков регионального значения, предназначенных для посетителей из населенных пунктов региона, транспортная доступность принимается 60 мин и более. Для парков федерального значения, являющихся наиболее ценным достоянием государства и привлекающих посетителей из населенных пунктов России и зарубежных стран, радиус доступности – не регламентируется. Примечание – Значения доступности могут уточняться с учетом РНГП (МНГП).». |
| 5 | В целом по своду правил | МОСОБЛАРХИТЕКТУРА (от 02.11 № 27Исх-17741/10) | Методика проектирования должна включать в себя увязку проектирования парка с выявленными потребностями и детальное описание типологии проектно-планировочных решений парков | Принято к сведению. Методика проектирования, включающая в себя увязку проектирования парка с выявленными потребностями и детальное описание типологии проектно-планировочных решений конкретного парка может быть конкретизирована на основании разработки «Концепции развития парковой территории», утвержденной органами местного самоуправления. Общие требования, определяющие к типологию планировочных решений парков, определены в СП 475.1325800.2018 в разделе 6 «Требования к функциональному зонированию и архитектурно-планировочной организации территории парка», включая подразделы 6.1 «Функциональное зонирование», 6.2. «Архитектурно-планировочная организация парка» с учетом общих положений, определенных разделами 4 «Общие положения» и 5 «Градостроительные требования». Документ дополнен также приложением А по классификации парков по различным видам оснований, которые применяются по тексту документа. |
| 6 | В целом по своду правил | МОСОБЛАРХИТЕКТУРА (от 02.11 № 27Исх-17741/10) | Понятийный и терминологический аппарат в Проекте требует доработки и приведения в соответствие с федеральным законодательством. По Проекту встречается формулировка: «на основании генеральных планов в соответствии с правилами землепользования и застройки городских и муниципальных округов», подлежащая уточнению с учетом Градостроительного кодекса Российской Федерации. | Принято. Скорее всего, имеется в виду пункт 5.2. На основании замечаний по результатам публичного обсуждения принята редакция пункта 5.2, уточненная с учетом Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также предложений Министерства благоустройства Московской области) - см. выше ответ на пункт 3 настоящей Сводки замечаний. |
| 7 | Пункт 4.2 | МОСОБЛАРХИТЕКТУРА (от 02.11 № 27Исх-17741/10) | Требуют дополнительной смысловой проработки пункты 4.2, 4.3, 4.4, 5.2 Проекта в части требований к размещению парков, стратегического планирования системы парков при проектировании новых и реконструкции существующих парков в муниципальных образованиях | Принято. Предлагается пояснение к п. 4.2, 4.3, 4.4: Требования к размещению парков 1. Региональный уровень стратегического планирования системы парков В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014г. №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», статьей 11. «Документы стратегического планирования», пункт 4: «К документам стратегического планирования, разрабатываемым на уровне субъекта Российской Федерации, относятся: … в) схема территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, схема территориального планирования субъекта Российской Федерации». В соответствии со ст. 13.1 ГрК РФ : на картах, включенных в состав материалов по обоснованию схем территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, схема территориального планирования субъекта Российской Федерации» отображаются: «... в) Особо охраняемые природные территории федерального, регионального и местного значения». ## В соответствии с ГрК РФ Статья 18: Документы территориального планирования муниципальных образований, пункт 1: «Документами территориального планирования муниципальных образований являются: 1) схемы территориального планирования муниципальных районов; 2) генеральные планы поселений; 3) генеральные планы городских округов». Генеральные планы муниципальных образований определяют основные направления территориального планирования данных территорий, включающие цели, задачи и мероприятия по их реализации. Генеральный план муниципального образования основывается на результатах проведенного комплексного анализа использования территории города в соответствии с градостроительными, экологическими и санитарно-гигиеническими требованиями, РНГП, МНГП. На стадии генерального плана при формировании зон рекреационного назначения решается задача сохранения природных и искусственно-созданных озелененных территорий, преобразование прибрежных территорий (при наличии поверхностных водных объектов). В составе зон рекреационного назначения планируется организация озелененной территории общего пользования - парка общегородского значения (Приложение А.1 «по территориальной значимости»). В зависимости от характеристики участка планируемого размещения парка определяется функциональная специализация парка: - при организации парка на природной озелененной территории выбор категории парка предпочтителен по природно-ландшафтным признакам; - в случае искусственно-созданных озелененных территорий - предпочтителен выбор категории «многофункциональный парк». 3. Муниципальный уровень На стадии ППТ при выделении элементов планировочной структуры в составе территорий общего пользования выделяются «озелененные территории общего пользования», в состав которых входят «парки районного значения» (Приложение А.1 «по территориальной значимости»). ## Категория парков устанавливается проектом планировки территории с учетом документов территориального планирования и численности обслуживаемого населения. «Парк районного значения» - объект ландшафтной архитектуры, предназначенный для осуществления одного из видов культурно-массовой работы, содержание и масштаб которого соответствует потребностями населения в обслуживающем районе. |
| 8 | Пункт 4.3 | МОСОБЛАРХИТЕКТУРА (от 02.11 № 27Исх-17741/10) | Требуют дополнительной смысловой проработки пункты 4.2, 4.3, 4.4, 5.2 Проекта в части требований к размещению парков, стратегического планирования системы парков при проектировании новых и реконструкции существующих парков в муниципальных образованиях |  |
| 9 | пункт 4.4 | МОСОБЛАРХИТЕКТУРА (от 02.11 № 27Исх-17741/10) | Требуют дополнительной смысловой проработки пункты 4.2, 4.3, 4.4, 5.2 Проекта в части требований к размещению парков, стратегического планирования системы парков при проектировании новых и реконструкции существующих парков в муниципальных образованиях |  |
| 10 | Пункт 5.2 | МОСОБЛАРХИТЕКТУРА (от 02.11 № 27Исх-17741/10) | Требуют дополнительной смысловой проработки пункты 4.2, 4.3, 4.4, 5.2 Проекта в части требований к размещению парков, стратегического планирования системы парков при проектировании новых и реконструкции существующих парков в муниципальных образованиях |  |
| 11 | Пункт 5.17 | МОСОБЛАРХИТЕКТУРА (от 02.11 № 27Исх-17741/10) | В п. 5.17 Проекта исключить информацию: «Информация о границах и характеристиках планируемого к размещению или реконструируемого парка отображается на чертежах и в материалах по обоснованию ППТ и должна включать: - градостроительную характеристику, содержащую анализ территории проектируемого парка в планировочной структуре городских и муниципальных округов, городских и сельских поселений; транспортной сети; инженерных коммуникаций; перспективы использования прилегающих территорий в радиусе нормативной доступности; - параметры территории (площадь, протяженность границ, компактность территории); - природную характеристику, включающую: типы рельефа, состояние почвенного покрова; характеристику водных объектов; состояние растительного и животного мира с фиксацией краснокнижных объектов; выявление ценных природных объектов (формы рельефа, объекты растительного и животного мира и т.д.); санитарно-экологические ограничения использования территории; - обоснование присвоения территории проектируемого парка конкретного вида функциональной специализации с учетом оценки природоохранной и рекреационной значимости; - расчет рекреационной нагрузки; - обоснование выделения функциональных зон.». Необходимо учесть, что в соответствии со ст. 41 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства. Установление планируемой системы парков, типов парков, классификация парков, установление вида функциональной специализации парков, выделение функциональных зон в парках не является предметом разработки документации по планировке территории в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. | Принято частично. На основании замечаний по результатам публичного обсуждения принята следующая редакция пункта 5.17 «Информация о границах и характеристиках планируемого к размещению или реконструируемого парка отображается на чертежах и в материалах по обоснованию ППТ и должна включать: - градостроительную характеристику, содержащую анализ территории проектируемого парка в планировочной структуре городских и муниципальных округов, городских и сельских поселений; транспортной сети; инженерных коммуникаций; перспективы использования прилегающих территорий в радиусе нормативной доступности; - параметры территории (площадь, протяженность границ, компактность территории); - природную характеристику, включающую: типы рельефа, состояние почвенного покрова; характеристику водных объектов; состояние растительного и животного мира с фиксацией краснокнижных объектов; выявление ценных природных объектов (формы рельефа, объекты растительного и животного мира и т.д.); санитарно-экологические ограничения использования территории; - обоснование присвоения территории проектируемого парка конкретного вида функциональной специализации с учетом оценки природоохранной и рекреационной значимости; - расчет рекреационной нагрузки; - обоснование выделения функциональных зон. Примечание – С учетом комплексного анализа территории следует предусматривать мероприятия, направленные на снижение (или устранение) отрицательного влияния техногенных факторов, в том числе: по рекультивации нарушенных земельных участков; по защите зеленых насаждений, объектов животного мира.» |