СВОДКА ЗАМЕЧАНИЙ

по рассмотрению проекта Изменения № 1 к СП 475.1325800.2018

«Парки. Правила градостроительного проектирования»

(вторая редакция)

замечания и предложения НИУ «МГСУ»

| № п/п | Структурный элемент |  | Наименование организации | Замечание, предложение | Заключение разработчика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 Нормативные ссылки | Беляев В.Л. (НИУ «МГСУ») | Замечание эксперта: Неполный перечень СП Предложение: Перечень СП дополнить указанием на СП 47, СП 438, СП 473 с соответствующим предметным отражением требований данных СП в тексте* Обоснование: Гл. 5 ГрК РФ, СП 47, СП 438, СП 473 | Принято. Раздел 2 «Нормативные ссылки» дополнен ссылками на СП 47.13330.2016 «СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»; СП 473.1325800.2019 «Здания, сооружения и комплексы подземные. Правила градостроительного проектирования»; СП 438.1325800.2019 «Инженерные изыскания при планировке территорий. Общие требования» с включением ссылочных положений в пункт 5.19. Ссылки на следующие своды правил в разделе 2 уже имеются: «СП 482.1325800.2020 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ СП 502.1325800.2021 Инженерно-экологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ» |
| 2 |  | 3. Термины и определения | Беляев В.Л. (НИУ «МГСУ») | Замечание: Не вполне корректная ссылка на ГОСТ Р 55935–2013 и несоответствие законодательству в части зонирования территории Предложение: Следует внести изменения, учитывая, что ГОСТ Р 55935–2013 имеет иную область применения и что согласно законодательству зонирование (функциональное) территории ни на планировочном (в составе ППТ), ни на локальном (в составе СПОЗУ объектов непроизводственного значения) уровнях не осуществляется (не входит в состав утверждаемой части) Обоснование: ГрК РФ соответствующие федеральные подзаконные акты. | Принято. Введен соответствующий термин, (без ссылки на ГОСТ Р 55935–2013). В разделе 2 ссылка на ГОСТ Р 55935–2013 сохранена, учитывая наличие ссылки на данный документ в СП 82.13330.2016 раздел 10 в части применения положений данных документов при для благоустройства произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства |
| 3 |  | 4 Общие положения | Беляев В.Л. (НИУ «МГСУ») | Замечание: Не учтено, что согласно законодательству в состав СП должны включаться требования технического характера (оценка соответствия требованиям 384-ФЗ) и что использование земельных участков (общего пользования) парков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется, осуществляется в соответствии с предметными ФЗ. Отсутствуют указания о том, на каких этапах градпроектирования и каким образом (методом) осуществляется планирование системы парков, их размещение, как конкретно используется предложенная классификация парков Предложение: Целесообразно привести в соответствие с законодательством путем исключения либо изменения редакции требований, носящих правовой характер, в том числе касающихся использования земельных участков парков (обязательное нормирование, формирование лесопарковых зеленых поясов, установление режимов охраны/использования и др.)**. При этом следует исключить необоснованное дублирование ФЗ и др. НПА. Целесообразно привести соответствующие технические требования** Обоснование: 184-ФЗ, 162-ФЗ, 384-ФЗ, ч.7 ст. 36 ГрК РФ, ЛК и соответствующие подзаконные акты 184-ФЗ, 162-ФЗ, 384-ФЗ | Принято. Свод правил содержит два аспекта: - требования как к объектам проектирования - здания и сооружения на территории парка - в т.ч. раздел 7.1 «Особенности проектирования зданий и сооружений, их объемно-планировочные и конструктивные решения», инженерные коммуникации к ним - подразделы раздела 8 «Инженерно-техническое обеспечение парков», а также требования безопасности пользователей на территории парка (раздел 7.4 «Комплексная безопасность»), а также безопасность для маломобильных групп населения (раздел 7.3 «Доступность для маломобильных групп населения»), пожарной безопасности на территории парка (раздел 7.2 «Противопожарные мероприятия»), связанным с различными аспектами технического регулирования: -требования градостроительные как элемента природного каркаса городской территории. Именно в связи с изменениями в Градостроительном кодексе и учитывая то, что в границы городских поселений, городских округов и других муниципальных образований попали озелененные территории, имеющие/не имеющие природоохранный статус, «закрепленные» за различными надзорными ведомствами (лесхозы, Минприроды и др.), потребовалось введение положений, определяющих как и требования к размещению рекреационных территорий (парков), так и требования к зонированию и т.п.; в данному случае документ не дублирует положения НПА, тем не менее – данные положения важны при проектировании парков в целом. Доработанный по замечаниям экспертов ТК 507 проект изменения (а фактически проект пересмотра свода правил) определил, в том числе с учетом введенной классификации: - уровни территориального размещения парков; - радиусы доступности парков различного территориального уровня (п.5.4) взаимоувязанные с положениями СП 42.13330.2016 и РНГП (МНГП); - рекомендуемые площади с учетом уровней территориального размещения (п.5.5); - иные показатели. По тексту свода правил имеются ссылки на ФЗ и др. НПА в части ООПР, ОКН и др. Наличие таких ссылочных положений допускается в сводах правил и не заменяет положения документов федерального законодательства. См. также ответы по основной сводке замечаний. Пояснения: планирование системы парков, их размещение 1. Региональный уровень стратегического планирования системы парков В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014г. №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», статьей 11. «Документы стратегического планирования», пункт 4: «К документам стратегического планирования, разрабатываемым на уровне субъекта Российской Федерации, относятся: … в) схема территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, схема территориального планирования субъекта Российской Федерации». В соответствии со ст. 13.1 ГрК РФ : на картах, включенных в состав материалов по обоснованию схем территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, схема территориального планирования субъекта Российской Федерации» отображаются: «... в) Особо охраняемые природные территории федерального, регионального и местного значения». Примечание: присвоение территории статуса и категории ООПТ осуществляется на основании требований статьи 2 ФЗ №33 Распоряжением Правительства РФ от 22 декабря 2011 года N2322-р «Об утверждении «Концепции развития системы особо охраняемых природных территорий федерального значения на период до 2020 года и плана мероприятий по реализации Концепции развития системы особо охраняемых природных территорий федерального значения на период до 2020 года» утверждена «Концепцию развития системы особо охраняемых природных территорий федерального значения на период до 2020 года» и «План мероприятий по реализации Концепции развития системы особо охраняемых природных территорий федерального значения на период до 2020 года» по всем Федеральным округам РФ. ## Указанным федеральным документом определено местоположение территории ООПТ, категория (по 33-ФЗ), сроки реализации и ведомство - ответственный исполнитель. ## 2. Уровень субъекта федерации ## В соответствии с ГрК РФ Статья 18: Документы территориального планирования муниципальных образований, пункт 1: «Документами территориального планирования муниципальных образований являются: 1) схемы территориального планирования муниципальных районов; 2) генеральные планы поселений; 3) генеральные планы городских округов». Генеральные планы муниципальных образований определяют основные направления территориального планирования данных территорий, включающие цели, задачи и мероприятия по их реализации. Генеральный план муниципального образования основывается на результатах проведенного комплексного анализа использования территории города в соответствии с градостроительными, экологическими и санитарно-гигиеническими требованиями, РНГП, МНГП. На стадии генерального плана при формировании зон рекреационного назначения решается задача сохранения природных и искусственно-созданных озелененных территорий, преобразование прибрежных территорий (при наличии поверхностных водных объектов). Разработка Генеральных планов осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». То есть перечень (состав) документов в текстовом и графическом виде определяется указанными выше федеральными законами. Перечень функциональных зон также определен ГрК, но дислокация зон, и, в частности, зон рекреационного назначения, зависит от специфики территории, то есть выполняется анализ планировочной структуры, учитываются демографические, географические факторы и прочее…. Состав и правильный учет совокупности факторов и на основе их анализа и оценки вариантности развития территории - задача комплексная и зависит от квалификации специалистов и многого другого.., «К генеральному плану прилагаются материалы по его обоснованию в текстовой форме и в виде карт Гр.К , ст.23 п.6) В настоящее время в пункте 7 «Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме» отсутствуют санитарно-гигиенические и экологические требования, обосновывающие принципы формирования зон рекреационного назначения . В составе зон рекреационного назначения планируется организация озелененной территории общего пользования - парка общегородского значения (приложение А «по территориальному значению»). В зависимости от характеристики участка планируемого размещения парка определяется функциональная специализация парка: - при организации парка на природной озелененной территории выбор категории парка предпочтителен по природно-ландшафтным признакам; - в случае искусственно-созданных озелененных территорий - предпочтителен выбор категории «многофункциональный парк». 3. Муниципальный уровень На стадии ППТ при выделении элементов планировочной структуры в составе территорий общего пользования выделяются «озелененные территории общего пользования», в состав которых входят «парки районного значения» (приложение А «по территориальному значению»). ## Категория парков устанавливается проектом планировки территории с учетом документов территориального планирования и численности обслуживаемого населения. «Парк районного значения» - объект ландшафтной архитектуры, предназначенный для осуществления одного из видов культурно-массовой работы, содержание и масштаб которого соответствует потребностями населения в обслуживающем районе. В соответствии с Приказом Минстроя России от 29 декабря 2021г. №1042/пр. «Об утверждении методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований» функции по организации парков районного значения возложены на муниципалитеты, в частности: «п. 5.7. При проектировании озеленения на территории объектов рекреации рекомендуется: дать оценку существующей древесно-кустарниковой …растительности…» «п. 5.8. При проектировании парков рекомендуется учитывать ландшафтно-климатические условия…» При проектировании озеленения парков рекомендуется использование типов насаждений и видов растений, характерных для данной климатической зоны…». |
| 4 |  | 5 Градостроительные требования, П.5.2 | Беляев В.Л. (НИУ «МГСУ») | Замечания: Нормы ПЗЗ согласно ГрК РФ не могут касаться размещения парков (см. также выше). Не является их размещение и предметом ППТ. Предложение: Следует внести изменения в п.5.2 Обоснование: Главы 3,4 ГрК РФ | Принято. На основании замечаний по результатам публичного обсуждения принята следующая редакция пункта 5.2 (уточненная с учетом Градостроительного кодекса Российской Федерации): «5.2 Размещение парков на территории городских и муниципальных округов и поселений осуществляется на основании генеральных планов в соответствии с ПЗЗ городских и муниципальных округов и поселений и проектами планировки территории. На карте (картах) планируемого размещения объектов местного значения поселения или городского, муниципального округа генерального плана отображаются объекты местного значения в области озеленения, планируемые к строительству или реконструкции. Примечание – В составе Положения о территориальном планировании генерального плана указываются сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения в области озеленения, их основные характеристики, их местоположение. Проектирование, реконструкция объектов капитального строительства на территории парков осуществляется в порядке, предусмотренном [1].». ## 1. В текст проекта изменения к своду правил внесены следующие дополнения и изменения: 1) 2-ой абзац пункта 1.1. представлен в новой редакции: «Настоящий свод правил применим территориям с объектами культурного наследия в части, не противоречащей [6].». То есть регулирование парков категории ООПТ исключено ис свода действия настоящего СП 2) пункт 5.2. Представлен в новой редакции: «5.2 Создание и развитие парков на территории городских и муниципальных округов, городских и сельских поселений, городских и сельских населенных пунктов осуществляется путем формирования современной городской среды, размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения согласно [21, статьи 39.6, пункта 2, подпункта 3]. На карте (картах) планируемого размещения объектов местного значения поселения или городского, муниципального округа генерального плана отображаются объекты местного значения в области озеленения, планируемые при создании и развитии, в т. ч. реконструкции. Примечание – В составе Положения о территориальном планировании генерального плана указываются сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения в области озеленения, их основные характеристики, их местоположение. Проектирование, реконструкция и благоустройство парков осуществляется с учетом ПБМО на основании [10] с учетом [22], [23]. Проектирование, реконструкция объектов капитального строительства на территории парков осуществляется в порядке, предусмотренном [1].». |
| 5 |  | Пункт 5.17 | Беляев В.Л. (НИУ «МГСУ») | Замечания: П. 5.17 противоречит ГрК РФ в части соотношения генплана и ПЗЗ противоречит ГрК РФ (см. также выше о ПЗЗ) Предложение: Следует внести изменения в п.5.17 Обоснование: Главы См. п.3 с учетом внесенных правок (красный шрифт)3,5 ГрК РФ. | Принято. На основании замечаний по результатам публичного обсуждения принята следующая редакция пункта 5.17 «Информация о границах и характеристиках планируемого к размещению или реконструируемого парка отображается на чертежах и в материалах по обоснованию ППТ и должна включать: - градостроительную характеристику, содержащую анализ территории проектируемого парка в планировочной структуре городских и муниципальных округов, городских и сельских поселений; транспортной сети; инженерных коммуникаций; перспективы использования прилегающих территорий в радиусе нормативной доступности; - параметры территории (площадь, протяженность границ, компактность территории); - природную характеристику, включающую: типы рельефа, состояние почвенного покрова; характеристику водных объектов; состояние растительного и животного мира с фиксацией краснокнижных объектов; выявление ценных природных объектов (формы рельефа, объекты растительного и животного мира и т.д.); санитарно-экологические ограничения использования территории; - обоснование присвоения территории проектируемого парка конкретного вида функциональной специализации с учетом оценки природоохранной и рекреационной значимости; - расчет рекреационной нагрузки; - обоснование выделения функциональных зон. Примечание – С учетом комплексного анализа территории следует предусматривать мероприятия, направленные на снижение (или устранение) отрицательного влияния техногенных факторов, в том числе: по рекультивации нарушенных земельных участков; по защите зеленых насаждений, объектов животного мира.» Пояснение: Парки входят в состав функциональных и территориальных зон рекреационного назначения, границы и параметры которых устанавливаются в составе генеральных планов поселений, городских и муниципальных округов. |
| 6 |  | Раздел 5 | Беляев В.Л. (НИУ «МГСУ») | Предложение: Целесообразно привести в соответствие с законодательством путем исключения либо изменения редакции требований, носящих правовой характер, в том числе касающихся использования земельных участков парков (обязательное нормирование, формирование лесопарковых зеленых поясов, установление режимов охраны/использования и др.)**. При этом следует исключить необоснованное дублирование ФЗ и др. НПА. Обоснование: 184-ФЗ, 162-ФЗ, 384-ФЗ, ч.7 ст. 36 ГрК РФ, ЛК и соответствующие подзаконные акты 184-ФЗ, 162-ФЗ, 384-ФЗ Целесообразно привести соответствующие технические требования** ** Аналогичного дополнения требует и соответствующие части разделов 5 ,6,7 | Принято. См. пункт 3 |
| 7 |  | 6.1 Функциональное зонирование | Беляев В.Л. (НИУ «МГСУ») | Замечания: Согласно законодательству зонирование (функциональное) территории ни на планировочном (в составе ППТ), ни на локальном (в составе СПОЗУ объектов непроизводственного значения) уровнях не осуществляется (не входит в состав утверждаемой части) Предложение: Следует внести необходимые изменения в 6.1. Обоснование: ГрК РФ соответствующие федеральные подзаконные акты | Принято частично. Имеет место «смешение» понятий, а именно: 1) «функциональные зоны», которые выделяются на стадии разработки Генерального плана (городского или муниципального округа, городского или сельского поселения, населенного пункта). В соответствии с Приказом Минрегиона от 26 мая 2011г. №244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов», раздел 3 Термины и определения: « функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение». П.9.8.Приказа: : «К функциональным зонам могут быть отнесены общественно-деловые зоны, жилые зоны, рекреационные зоны, производственные и коммунальные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур, зоны сельскохозяйственного использования, пригородные и иные функциональные зоны». Положение о территориальном планировании включает в себя разработку следующих показателей, в тот числе: - Параметры функциональных зон; - Баланс функциональных зон; -Сведения о планируемых для размещения в функциональных зонах объектов федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов В разделе 6.1. текста редакции изменения к СП 475 речь идет л ) «функциональных зонах парка» (п.6.1.1 ), состав и назначение которых совершенно иное. Территории парка могут объединять функциональные зоны для массовых политических и культурно-развлекательных мероприятий, зрелищ, игр, детского отдыха с игровыми площадками, прогулок и тихих форм отдыха, спортивных занятий и хозяйственных участков.». Из нашей практики проектирования следует, что необходим возврат в «Стадии проектирования» так называемых предпроектных стадий, а именно: технико-экономмического обоснования генерального плана (ТЭО), проекта застройки, градобоснования проектов, которые последовательно отменялись вплоть до 2001г. |
| 8 |  | Раздел 6 | Беляев В.Л. (НИУ «МГСУ») | Предложение: Целесообразно привести в соответствие с законодательством путем исключения либо изменения редакции требований, носящих правовой характер, в том числе касающихся использования земельных участков парков (обязательное нормирование, формирование лесопарковых зеленых поясов, установление режимов охраны/использования и др.)**. При этом следует исключить необоснованное дублирование ФЗ и др. НПА. Целесообразно привести соответствующие технические требования** ** Аналогичного дополнения требует и соответствующие части разделов 5, 6, 7 Обоснование: 184-ФЗ, 162-ФЗ, 384-ФЗ, ч.7 ст. 36 ГрК РФ, ЛК и соответствующие подзаконные акты 184-ФЗ, 162-ФЗ, 384-ФЗ | Принято. См. п.3 |
| 9 |  | Раздел 7 | Беляев В.Л. (НИУ «МГСУ») | Предложение: Целесообразно привести в соответствие с законодательством путем исключения либо изменения редакции требований, носящих правовой характер, в том числе касающихся использования земельных участков парков (обязательное нормирование, формирование лесопарковых зеленых поясов, установление режимов охраны/использования и др.)**. При этом следует исключить необоснованное дублирование ФЗ и др. НПА. Целесообразно привести соответствующие технические требования** ** Аналогичного дополнения требует и соответствующие части разделов 5, 6, 7 Обоснование: 184-ФЗ, 162-ФЗ, 384-ФЗ, ч.7 ст. 36 ГрК РФ, ЛК и соответствующие подзаконные акты 184-ФЗ, 162-ФЗ, 384-ФЗ. | Принято |
| 10 |  | 8.1 Инженерная подготовка | Беляев В.Л. (НИУ «МГСУ») | Замечания: Отсутствует разграничение требований применительно к планировочному и локальному уровню (как и в иных разделах, см. выше), допущена коллизия с инженерными изысканиями. Предложение: Обеспечить выделение требований для планировочного уровня, имея в виду, что схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории может подготавливаться в составе ППТ в отдельных (по сути исключительных) случаях, а также учитывая требования СП 47 и СП 438 Требования для локального уровня целесообразно исключить (см. выше). Обоснование: Ст. 42 ГрК РФ | Принято частично. Состав разделов относительно действующей редакции не менялся, в частности, раздел 8.1 Инженерная подготовка. Отдельные положения раздела значительно сокращены по сравнению с действующей редакцией свода правил. Пункт 8.1.1.1 уточнен с учетом предложений эксперта, в т.ч. включена ссылка на СП 317.1325800, как для локального уровня. Раздел 5 дополнен пунктом в части инженерных изысканий на планировочном уровне: «5.19 Выполнение инженерных изысканий при изучении природных условий и факторов техногенного воздействия на земельных участках для размещения парка предусматриваются по СП 47.13330, СП 317.1325800, СП 438.1325800, СП 482.1325800, СП 502.1325800.» Введены уточнения в пункты 8.1.1.3, 8.1.1.4 - в части реализации мероприятий по защите от подтоплений и эрозионных на локальном уровне – отдельных участках - при необходимости размещения на них отдельных объектов капитального строительства, в том чиссе: «8.1.1.3 При наличии подтопляемых участков территорий в парках их защита от подтопления…». «8.1.1.4 На участках действия эрозионных процессов с образованием оврагов на территории парков…» |
| 11 |  | В целом по документу | Беляев В.Л. (НИУ «МГСУ») | * В соответствующих разделах проектируемых изменений СП 475 целесообразно с учетом мировой практики и СП 473 привести требования по увеличению спектра полностью или частично размещаемых в подземном пространстве объектов, включая например актуальные объекты ГО (как вариант в формате объектов двойного назначения), автостоянки, общественные туалеты, а также по расширению спектра основных и специальных видов инженерных изысканий (включая инженерно-геологические изыскания). | Принято частично в части возможности размещения подземных туалетов – по заданию на проектирование; текст включен в пункт 6.3.18: «при размещении общественных туалетов в подземном пространстве – учитывать СП 473.1325800.». |