СВОДКА ЗАМЕЧАНИЙ

по рассмотрению Техническим комитетом ТК 507 «Градостроительство» 01.11.2022

проекта Изменения № 1 к СП 475.1325800.2018 «Парки. Правила градостроительного проектирования» (вторая  редакция)

ГКУ «Научно-исследовательский и проектный центр Генерального плана Санкт-Петербурга»

| № п/п | Структурный элемент | Наименование организации | Замечание, предложение | Заключение разработчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пункт 1.1 | ГКУ «Научно-исследовательский и проектный центр Генерального плана Санкт-Петербурга» (от № 03.11.2022 № 01-11/1439) | Предлагаемая Проектом новая редакция пункта 1.1. СП 475.1325800.2020 «Парки. Правила градостроительного проектирования и благоустройства» (далее – проект): Область применения «Настоящий свод правил распространяется на проектирование новых и реконструкцию существующих парков на территориях городских и муниципальных округов, городских и сельских поселений, городских и сельских населенных пунктов и содержит основные требования к их размещению и организации территории.» Замечание эксперта: Исключить из области СП, предлагаемой Проектом, особо охраняемые природные территории, так как отношения в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий регулируются федеральным законодательством. | Принято. Текст изложен в следующей редакции: «1.1. Настоящий свод правил распространяется на проектирование новых и реконструкцию существующих парков на территориях городских и муниципальных округов, городских и сельских поселений, городских и сельских населенных пунктов и содержит основные требования к их размещению и организации территории. Настоящий свод правил применим к территориям с объектами культурного наследия в части, не противоречащей [6]. Настоящий свод правил не распространяется на особо охраняемые природные территории [4].». |
| 2 | Понятийный аппарат Проекта | ГКУ «Научно-исследовательский и проектный центр Генерального плана Санкт-Петербурга» (от № 03.11.2022 № 01-11/1439) | Замечание эксперта: Необходимо тщательно проработать понятийный аппарат с целью недопущения конкуренции норм Проекта и действующих нормативных правовых/нормативно-технических документов, их двоякого толкования и возникновения споров при их применении в практической деятельности. Так, определения понятий, вводимые Проектом зачастую дублируют определения понятий, установленных в нормативных правовых актах Российской Федерации, что недопустимо. Например: «3.1.11 природные парки: Особо охраняемые природные территории регионального значения, в границах которых выделяются зоны, имеющие экологическое, культурное или рекреационное назначение, и соответственно этому устанавливаются запреты и ограничения экономической и иной деятельности». Приведенное определение содержится в Федеральном законе от 14.03.1995 №33-ФЗ»Об особо охраняемых природных территориях», в связи с чем его необходимо исключить из Проекта как норму, дублирующую федеральное законодательство. Аналогичное замечание по предлагаемым Проектом определениям понятий, установленных Градостроительным кодексом РФ (далее – ГрК РФ) и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации. | Принято. В разделе 3.1 «Термины и определения», пункт 3.1.11 – исключен. Дана ссылка на ФЗ от 14.03.1995 №33-ФЗ: в первом абзаце раздела «В настоящем своде правил применены термины по [4]». |
| 3 | Конфликт нормативно-технических документов | ГКУ «Научно-исследовательский и проектный центр Генерального плана Санкт-Петербурга» (от № 03.11.2022 № 01-11/1439) | Замечание эксперта: С целью устранения конфликта норм Проекта и действующих нормативно-технических документов, который может привести к возникновению спорных вопросов при правоприменении, следует исключить дублирование норм, предусмотренных иными действующими нормативно-техническими документами, а также установление значений показателей, отличающихся от значений показателей, установленных в составе иных действующих сводов правил. | Принято частично. Свод правил СП 475.1325800.2018 «Парки. Правила градостроительного проектирования» - специализированный свод правил и должен развивать и уточнять градостроительные своды правил общего характера. Отступления от положений сводов правил является возможным при наличии обоснований, которыми могут являться в том числе опыт практической и экспертной деятельности. СП 475.1325800.2018 «Парки. Правила градостроительного проектирования». Справочно. Требования СП 42.13330 в части парков развиты в п.5.12 |
| 4 | Пункт 5.13 | ГКУ «Научно-исследовательский и проектный центр Генерального плана Санкт-Петербурга» (от № 03.11.2022 № 01-11/1439) | Предлагаемая Проектом новая редакция пункта 5.13 СП: «Доступность входа в парк от остановок НГПТОП должна составлять не более 150м». Замечание эксперта: в соответствии с пунктом 5.4.15 СП 396.1325800.2018 «Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования (с Изменениями №1, 2)» (далее - 396.1325800.2018) остановочные пункты общественного транспорта следует размещать в радиусе доступности не более 250 м от входов на объекты рекреации. В этой связи пункт 5.13 СП в предлагаемой Проектом редакции необходимо исключить. | Принято частично. Редакция пункта 5.12 (уточненная нумерация) уточнена: 5.12 Максимальная доступность входов в парк от остановок НГПТОП составляет 250 м – по каждому направлению движения. Рекомендуемая доступность входов в парк от остановок НГПТОП составляет не более 150 м – по каждому направлению движения. Справочно В СП 396.1325800 (разработчиками которого в части транспорта являются те же авторы, что и рассматриваемого документа) указана доступность «не более 250 м» до объектов рекреации, имея в виду все виды объектов рекреации, включая туристско-рекреационные зоны, пляжи, парки и др. В данном случае добавлены как рекомендательные требования именно для парков: «не более 150 м», что одновременно удовлетворяет требованию «не более 250 м» и является более комфортным для посетителей, то есть это требование не противоречит СП 396.1325800, а уточняет его. Требование разработано на основе практического опыта и проведенных исследований ГАУ НИИиПИ Генплана города Москвы. |
| 5 | Пункт 5.15 | ГКУ «Научно-исследовательский и проектный центр Генерального плана Санкт-Петербурга» (от № 03.11.2022 № 01-11/1439) | Предлагаемая Проектом новая редакция пункта 5.15 СП: «…Автостоянки следует размещать в радиусе не более 250м от входов в парк». Замечание эксперта: в соответствии с пунктом 5.4.15 СП 396.1325800.2018 «для обслуживания территорий рекреационных зон УДС следует ограничить доступ транспорта непосредственно на территорию зоны, предусматривая автомобильные стоянки вместимостью 100 автомобилей и более на удалении от входов на территорию не менее чем на 150 м. Стоянки вместимостью до 100 автомобилей допускается размещать на расстоянии менее 150 м от входов на территорию». В этой связи пункт 5.15 СП в предлагаемой Проектом редакции необходимо исключить. | Отклонено. В СП 396.1325800 (разработчиками которого в части транспорта являются те же авторы, что и рассматриваемого документа) дается общий случай территорий рекреационных зон, когда преобладающим видом транспорта для доставки посетителей может являться легковой автомобиль, и стоянки размещаются в приближении к таким объектам. Относительно парков принимается другая политика: стоянки автомобилей удаляются от входов; обеспечивается приоритет пешеходного движения и пользования общественным транспортом при посещении парков. При разработке в дальнейшем изменений в СП 396.1325800 будет вставлены слова «за исключением парков» и дана ссылка на СП 475.1325800. Целесообразно, чтобы данное требование уже начало действовать до внесения изменений в СП 396.1325800. |
| 6 | Пункт 6.1.5 | ГКУ «Научно-исследовательский и проектный центр Генерального плана Санкт-Петербурга» (от № 03.11.2022 № 01-11/1439) | Предлагаемая Проектом новая редакция пункта 6.1.5 СП: «Зона массовых мероприятий (рекреационная нагрузка более 100 чел/га» Замечание эксперта: в соответствии с пунктом 9.10 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с Изменениями №1, 2, 3, 4)» (далее – СП 42.13330.2016) «Расчетное число единовременных посетителей территории парков, лесопарков, лесов, зеленых зон принимают не более 100 чел/га для городских парков». В этой связи пункт 6.1.5 СП в предлагаемой Проектом редакции необходимо исключить. Полагаем необходимым провести тщательный анализ Проекта на предмет выявления аналогичных противоречий или конфликтов предлагаемых Проектом норм с иными действующими нормативно-техническими документами. | Принято. Редакция требования для указанной зоны уточнена «80-100 чел./га». Тем не менее следует отметить, что данный параметр, как и другие параметры, касающиеся парков в СП 42.13330.2016 следует актуализировать на основе проведения соответствующих НИР. |
| 7 | П.4.1 | ГКУ «Научно-исследовательский и проектный центр Генерального плана Санкт-Петербурга» (от № 03.11.2022 № 01-11/1439) | Предлагаемая Проектом новая редакция абзаца третьего пункта 4.1. СП: «При подготовке документов территориального планирования, документации по планировке территории обязательному нормированию подлежат озелененные территории общего пользования, в том числе парки, которые входят в состав функциональных зон рекреационного назначения…». «Примечание – При подготовке данных документов нормирование объектов регионального и местного значения не осуществляется». Замечание эксперта: 1 Добавленное примечание противоречит содержанию самого пункта 4.1. СП. 2. В соответствии с ГрК РФ документы территориального планирования и документация по планировке территории включает в себя сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов; при подготовке данных документов нормирование объектов регионального и местного значения не осуществляется». | Принято. Данный абзац 3 пункта 4.1 и примечание исключены. |
| 8 | Пункт 5.15 | ГКУ «Научно-исследовательский и проектный центр Генерального плана Санкт-Петербурга» (от № 03.11.2022 № 01-11/1439) | Предлагаемая Проектом новая редакция пункта 5.15. СП: «Для паркования автомобилей сотрудников и посетителей парка следует предусматривать автостоянки (открытые площадки), обеспечивая требуемое количество машино-мест согласно приложению Ж СП 42.13330.2016 и/или региональным (местным) нормативам градостроительного проектирования, правилам землепользования и застройки. В случае расположения станций скоростного внеуличного транспорта в радиусе 700м (по воздушной прямой) от входа в парк, допускается снижать требуемое количество машино-мест в два раза, если это не противоречит региональным (местным) нормативам градостроительного проектирования или правилам землепользования и застройки. Ответ АО ЦНИИПромзданий: Предлагаемая Проектом новая редакция пункта 5.15: «Для паркования автомобилей сотрудников и посетителей парка следует предусматривать автостоянки (открытые площадки) обеспечивая требуемое количество машино-мест согласно приложению Ж СП 42.13330.2016 или РНГП (МНГП). В случае расположения станций скоростного внеуличного транспорта в радиусе до 700 м (по воздушной прямой) от входа в парк, допускается снижать требуемое количество машино-мест в два раза». Пояснение: может быть использована одна или другая норма, так как соответствующие значения могут отличаться. Замечание эксперта: изложить в следующей редакции: «Для паркования автомобилей сотрудников и посетителей парка следует предусматривать автостоянки (открытые площадки), обеспечивая требуемое количество машино-мест согласно приложению Ж СП 42.13330.2016 и/или региональным (местным) нормативам градостроительного проектирования, правилам землепользования и застройки. В случае расположения станций скоростного внеуличного транспорта в радиусе до 700 м (по воздушной прямой) от входа в парк, допускается снижать требуемое количество машино-мест в два раза, если это не противоречит региональным (местным) нормативам градостроительного проектирования или правилам землепользования и застройки». | Принято. Пункт 5.14 (уточненная нумерация) изложен в следующей редакции: «5.14 Для паркования автомобилей сотрудников и посетителей парка следует предусматривать автостоянки (открытые площадки), обеспечивая требуемое количество машино-мест согласно приложению Ж СП 42.13330.2016 или РНГП (МНГП), ПЗЗ. В случае расположения станций скоростного внеуличного транспорта в радиусе до 700 м (по воздушной прямой) от входа в парк, допускается снижать требуемое количество машино-мест в два раза, если это не противоречит РНГП (МНГП) или ПЗЗ.». С редакционными уточнениями, в том числе сокращения включены в раздел 3. Пояснение: может быть использована одна или другая норма, так как соответствующие значения могут отличаться. |
| 9 | Пункт 5.4 | ГКУ «Научно-исследовательский и проектный центр Генерального плана Санкт-Петербурга» (от № 03.11.2022 № 01-11/1439) | Предлагаемая Проектом новая редакция пункта 5.4. СП: «В зависимости от территориальной значимости (по приложению А) размеры парка принимаются: – районного значения – от 2 до 10 га (включительно); – общегородского значения – от 10 до 500 га (включительно); – регионального значения – от 20 до 1000 га (включительно); - федерального значения – от 500 га». Замечание эксперта: предлагаемую в данном пункте классификацию необходимо исключить в связи с некорректной зависимостью признака «По территориальной значимости» от площади парка. Например, согласно предлагаемой редакции Александровский сад (Москва) должен относится к паркам районного значения. Повторно обращаем Ваше внимание, что в соответствии с действующим ГОСТ 28329-89 «Озеленение городов. Термины и определения минимальная площадь парка составляет 10 га. | Принято частично. Внесено изменение. Первый абзац пункта 5.4 изложен в следующей редакции: «5.4. При формировании новых парков в пределах границ населенных пунктов целесообразно принимать размеры парка ориентировочно следующие: районный – от 2 до 10 га; городской – 10 га и более. Парк может состоять из одного или нескольких смежных земельных участков (с учетом 5.12).» В классификации уточнено наименование группы: «по территориальной доступности». По информации ТК 366 «Зеленое строительство» в план национальной стандартизации на 2023 год включен пересмотр ГОСТ 28329-89 «Озеленение городов. Термины и определения», так как современная практика показала наличие устаревших терминов и параметров. |
| 10 | Пункт 5.5 | ГКУ «Научно-исследовательский и проектный центр Генерального плана Санкт-Петербурга» (от № 03.11.2022 № 01-11/1439) | Предлагаемая Проектом новая редакция пункта 5.5. СП: «Для парков федерального значения радиус доступности не ограничивается». Замечание эксперта: Изложить в редакции: «Для парков федерального значения радиус доступности не устанавливается». | Принято. В пункте 5.5 вместо слов «не ограничивается» написано «не регламентируется». Пункт 5.5. изложен в следующей редакции: «Радиусы обслуживания парков принимаются по времени их доступности, в том числе ориентировочно для парков: - районного значения – пешеходная доступность до 20 мин (до 2 км), на общественном транспорте в соответствии с пунктом 9.4 СП 42.13330.2016; - общегородского значения –доступность на общественном транспорте 30-45 мин. Для парков регионального значения, предназначенных для посетителей из населенных пунктов региона, транспортная доступность принимается 60 мин и более. Для парков федерального значения, являющихся наиболее ценным достоянием государства и привлекающих посетителей из населенных пунктов России и зарубежных стран, радиус доступности – не регламентируется. Примечание – Значения доступности могут уточняться с учетом РНГП (МНГП).». |
| 11 | Приложение А | ГКУ «Научно-исследовательский и проектный центр Генерального плана Санкт-Петербурга» (от № 03.11.2022 № 01-11/1439) | Замечание эксперта: 1. В целях недопущения произвольного толкования включенных в классификацию терминов и необходимости их четкого определения, следует дополнить пункт 3.1 СП «Термины и определения» всеми включенными в приложение А понятиями, не имеющими определения в других нормативных правовых или нормативно-технических документах, например: необходимо привести определения всех понятий, включенных в группу «По территориальной значимости» и аналогично по другим группам. Кроме того, необходимо раскрыть содержание «наименований групп». 2. Предложенная «Классификация парков» спорна и не является исчерпывающей, следовательно, необходимость ее использования в проектной деятельности вызывает сомнения. | Принято. Уточнена редакция пунктов 5.4 и 5.5 (см. ответы на предыдущие замечания). Уточнены принципы определения категорий парков. Слова «по территориальному уровню» заменены на слова «по территориальной доступности». Исключены «парки локального значения», добавлена категория «парки регионального значения». Классификация также уточнена по наименованиям групп и названиям включенных в них элементов, по размерам территории парка, а также добавлена группа по «по приемам формирования парковых ландшафтов». Наименования групп классификаций, а также классификационных категорий изложены достаточно ясно и не требует дополнительных пояснений. В п.5.5 даны пояснения, какие парки относятся к паркам «регионального значения» и «федерального значения». Понятия «районного» и «городского» парков применяется в СП 42.13330.2016. В проекте изменения к СП 475. по аналогии используются понятия «районного значения» и «общегородского значения». За основу классификации приняты материалы различных источников (включая научных - монографию Вергунов А.П. «Архитектурная композиция садов и парков»), подготовленные на основании материалов научной и практической деятельности ЦНИИП градостроительства (в дальнейшем ЦНИИП Минстроя России), ГАУ НИиПИ Генплана города Москвы, также учитывались положения ГОСТ 28329-98 «Озеленение городов. Термины и определения». В части терминологии: 1) пункт 5.4 содержит основные положения, определяющие термины - «Многофункциональный парк» и «специализированный парк». 2) в том числе по специализированным паркам в пункте и приложении А (см. примечание) указано, что наименование дано по основной функциональной зоне; 3) термины «ботанический сад», «дендрологический парк» даны в ГОСТ 28329-98 «Озеленение городов. Термины и определения», «памятник природы» - (ФЗ № 33); 4) ГОСТ 28329-89 дает основания для классификации – ландшафтные признаки (и перечисление отдельных типов парков) и функциональные признаки (также перечисляются отдельные виды парков). 5) термины «пейзажный парк» и «регулярный парк» определены в ГОСТ 56891.4-2016. Считаем целесообразным подробную расшифровку терминов по паркам в составе пересматриваемого ГОСТ 28329-98 (планируется в ТК 366 «Зеленое строительство» на 2023 год). |
| 12 | Приложение В | ГКУ «Научно-исследовательский и проектный центр Генерального плана Санкт-Петербурга» (от № 03.11.2022 № 01-11/1439) | Приложение В. Определение количества посетителей и объемов инфраструктуры парка. Замечание эксперта: Формула расчета количества посетителей парка не верна, не ясен порядок и исходные данные для расчета показателей. Например, 1. Население, проживающее на территории в пределах радиуса доступности парка (Н2) включает в себя население, проживающее на территории в пределах радиуса 15-минутной пешеходной доступности (Н1), следовательно суммирование Н1 и Н2 приводит к двойному счету. 2. Необходимо уточнить расчет количества посетителей парков федерального значения, поскольку радиус доступности для таких парков в Проекте не устанавливается 3. Отсутствует методика расчета численности временного населения, включаемого в расчет по формуле (1). | Принято. Приложение В исключено из текста проекта изменения свода правил, а также исключены ссылки на приложение В из соответствующих пунктов. |
| 13 | К тексту документа | ГКУ «Научно-исследовательский и проектный центр Генерального плана Санкт-Петербурга» (от № 03.11.2022 № 01-11/1439) | Просим разъяснить, что означает комментарий «Замечания приняты к сведению» в графе «Заключение разработчиков» Сводки замечаний, если никакие изменения в Проект внесены не были.11. текст Проекта изобилует орфографическими ошибками и опечатками, в связи с чем требует тщательных проверки и корректировки в указанной части. | Принято. В соответствии с п. В.4 ГОСТ Р 1.2-2020 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные Российской Федерации. Правила разработки, утверждения, обновления, внесения поправок и отмены (с Поправкой) Применяется с 01.09.2020 взамен ГОСТ Р 1.2-2016, - заключение разработчика приводят с использованием следующих типовых формулировок: «Принято», «Принято частично», «Отклонено», «Принято к сведению». - «Принято к сведению», если содержание данного замечания или предложения не предполагает его учет при доработке проекта или относится к структурному элементу, который исключен или изменен по другой причине. В п.3 ответов на замечания в графе «Заключение разработчиков» комментарий «Замечания приняты к сведению» заменен на «принято частично» |