| МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |
| --- | --- | --- |
| СВОД ПРАВИЛ |  | СП ХХХ. 1325800.20ХХ |

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ.

ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Окончательная редакция

Издание официальное

Москва 2023

Предисловие

Сведения о своде правил

1 ИСПОЛНИТЕЛЬ — Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений (АО «ЦНИИПромзданий»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство»

3 ПОДГОТОВЛЕН к утверждению Департаментом градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России)

4 УТВЕРЖДЕН приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от     №     и введен в действие

5 ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего свода правил соответствующее уведомление будет опубликовано в установленном порядке. Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте разработчика (Минстрой России) в сети Интернет

© Минстрой России, 20ХХ

Настоящий нормативный документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания на территории Российской Федерации без разрешения Минстроя России

Введение

Настоящий свод правил разработан на основе методического документа «Стандарт комплексного развития территорий», подготовленного по заказу Фонда ДОМ.РФ на основании поручения Правительства Российской Федерации от 19.09.2016 № ДМ-П16-5574, а также в целях обеспечения требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» по обеспечению защиты жизни и здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества, обеспечению требований пожарной безопасности, безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в зданиях и сооружениях, безопасности для пользователей зданиями и сооружениями, доступности зданий и сооружений для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения, энергетической эффективности зданий и сооружений, безопасного уровня воздействия зданий и сооружений на окружающую среду; выполнения требований Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», повышение уровня гармонизации нормативных требований с европейскими и международными нормативными документами, приведение к единообразию методов определения эксплуатационных характеристик и методов оценки, обеспечение взаимной согласованности действующих нормативных технических документов в сфере строительства.

Настоящий свод правил регламентирует положения по формированию комфортной, безопасной и визуально привлекательной жилой и многофункциональной застройки, используя при градостроительном проектировании  параметры и характеристики Центаральной модели городской среды.

Настоящий свод правил выполнен в развитие положений СП42.13330.2016, СП 476.1325800, СП396.1325800.2018 и др. сводов правил в области градостроительного проектирования

Свод правил  выполнен авторским коллективом:  «Фонд ДОМ.РФ» (А.В. Финогенов, В.А.Загвозкина ), ФАУ «ФЦС» (канд. техн. наук О.Ю.Лептюхова),  АО «ЦНИИПромзданий» (канд. архитектуры Д.К. Лейкина, канд. техн. наук Д.М. Немчинов,  А.Ю. Солодова), ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» (канд. техн. наук В.А. Гутников, канд. архитектуры А.С. Кривов, канд. архитектуры С.И. Яхкинд), Московское отделение Международной академии Архитектуры - МААМ (Д.М. Наринский), «НОЦ «Зелёные стандарты» НИУ МГСУ (канд. техн. наук А.А. Бенуж)».

# Содержание

Введение

Содержание

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Термины, определения и сокращения

4 Общие положения

5 Функциональное использование территории

6 Типологические параметры и характеристики застройки центральной модели

7 Транспортное обслуживание территории

7.6 Транспортная инфраструктура

7.7 Пешеходная инфраструктура

7.8 Велокоммуникации и велостоянки

8 Организация стоянок автомобилей и парковок

9 Экологические требования

10 Требования к размещению и планировочной организации земельного участка для зданий организаций дошкольного, начального, основного и среднего (полного) общего образования

10.1 Общеобразовательные организации

10.2 Дошкольные образовательные организации

Приложение А

Приложение Б

Библиография

СВОД ПРАВИЛ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. ЦЕНТРАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ.

ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Urban development.

Central urban environment model. Code of design

Дата введения – 20ХХ–ХХ–ХХ

- Область применения

1.1 Настоящий свод правил распространяется на градостроительную деятельность по развитию новых и сложившихся территорий жилой и многофункциональной застройки муниципальных образований в случае, если такая деятельность по развитию территорий осуществляется на основе параметров и характеристик центральной модели городской среды*, при условии их включения в региональные и местные нормативы градостроительного проектирования, правила землепользования и застройки по решению уполномоченных органов государственной власти или местного самоуправления.

1.2. В региональных и местных нормативах градостроительного проектирования могут быть установлены дополнительные характеристики и параметры центральной модели городской среды с учетом региональных и местных особенностей.

1.3 Требования свода правил учитываются при разработке документов территориального планирования, документов градостроительного зонирования, документации по планировке территории, правил благоустройства территории, в соответствии с которыми осуществляется деятельность по развитию территорий на основе параметров и характеристик центральной модели городской среды.

1.4 Настоящий свод правил определяет положения и требования к центральной модели городской среды, включая типологические характеристики и параметры объектов жилой, социальной, общественно-деловой застройки, инженерной, транспортной и пешеходной инфраструктуры, элементов благоустройства для территории, на которой обеспечивается взаимная пешеходная доступность в жилых и общественно-деловых зонах.

Применение центральной модели осуществляется с учетом всего комплекса взаимосвязанных характеристик и параметров, в рамках предельных значений, установленных сводами правил, а также расчетных показателей, установленных нормативами градостроительного проектирования, правилами землепользования и застройки.

1.5 Требования настоящего свода правил не распространяются на градостроительную деятельность по развитию новых и сложившихся территорий жилой и многофункциональной застройки, осуществляемую на территории субъектов Российской Федерации – городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя.

_______

* Здесь и далее по тексту термин «центральная модель городской среды» принимается по своду правил по общим положениям проектирования моделей городской среды.

- Нормативные ссылки

В настоящем своде правил использованы нормативные ссылки на следующие документы:

ГОСТ Р 58875 «Зеленые» стандарты. Озеленяемые и эксплуатируемые крыши зданий и сооружений. Технические и экологические требования

ГОСТ Р 59370 «Зеленые» стандарты. Посадочный материал декоративных растений

ГОСТ Р 70319 «Зеленые» стандарты. Система сбора дождевой воды: очистка, хранение, использование

ГОСТ Р 70346 «Зеленые» стандарты. Здания многоквартирные жилые "зеленые". Методика оценки и критерии проектирования, строительства и эксплуатации

СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы

СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты

СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (с изменениями № 1, № 2, № 3)

СП 17.13330.2017 СНиП II-26-76 «Кровли» (с изменением №1, № 2, № 3)

СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4)

СП 53.13330.2019 Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства. Здания и сооружения (СНиП 30-02-97* Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения) (с изменением № 1)

СП 54.13330.2022 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные»

СП 59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (с изменением № 1)

СП 82.13330.2016 «СНиП III-10-75 Благоустройство территорий» (с изменениями № 1, № 2)

СП 113.13330.2016 «СНиП 21-02-99* Стоянки автомобилей» (с изменением №1)

СП 118.13330.2022 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения»

СП 137.13330.2012 Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам. Правила проектирования (с изменением № 1)

СП 140.13330.2012 Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения (с изменением № 1)

СП 160.1325800.2014 Здания и комплексы многофункциональные. Правила проектирования (с изменениями № 1, № 2)

СП 251.1325800.2016 Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования (с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4)

СП 252.1325800.2016 Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования (с изменением № 1)

СП 267.1325800.2016 Здания и комплексы высотные. Правила проектирования (с изменением № 1)

СП 396.1325800.2018. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования (с изменениями № 1, № 2)

СП 473.1325800.2019 «Здания, сооружения и комплексы подземные. Правила градостроительного проектирования».

СП 476.1325800.2020 Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов

П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить действие ссылочных документов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего свода правил в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. Сведения о действии сводов правил целесообразно проверить в Федеральном информационном фонде стандартов.

- Термины, определения и сокращения

3.1 В настоящем своде правил применены термины по СП 42.13330, СП 53.13330, СП 54.13330, СП 118.13330, СП 476.1325800, по своду правил по общим положениям моделей городской среды.

3.2 В своде правил приняты следующие сокращения:

ДОО – дошкольная образовательная организация;

МГН – маломобильные группы населения;

МКД – многоквартирный дом;

ОО – общеобразовательная организация;

РНГП/МНГП – региональные или местные нормативы градостроительного проектирования;

СИМ – средства индивидуальной мобильности, включая электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные средства с двигателем;

УДС – улично-дорожная сеть.

- Общие положения

  - Принадлежности территории к центральной модели городской среды определяют в соответствии с требованиями свода правил по общим положениям моделей городской среды.

  - Центральная модель характеризуется:

- наиболее высокими показателями уровня функционального разнообразия и плотности застройки земельного участка в жилом квартале по сравнению с малоэтажной и среднеэтажной моделями городской среды;

- преобладанием многоэтажной и среднеэтажной многоквартирной жилой застройки, многофункциональной застройки с закрытым периметром кварталов;

- высокой плотностью застройки земельных участков вдоль красных линий в кварталах (уличным фронтом);

- высокой плотностью объектов УДС;

- приоритетным использованием общественного транспорта с выделенными от общего потока полосами движения, комфортом при использовании СИМ, сниженным относительно общепринятого уровнем использования индивидуального автотранспорта.

- расположением автостоянок вдоль улиц, организацией отдельных мест для стоянок для такси и мест посадки/высадки пассажиров по СП 396.1325800;

- размещением пешеходных зон и территорий общего пользования с объектами повседневного, периодического и эпизодического спроса по границам кварталов вдоль объектов УДС, размещением пешеходных переходов и перекрестков с интервалом 100–150 м, созданием условий снижения скорости движения транспортного потока;

- обеспечением визуального разнообразия за счет введения в застройку композиционных доминант – зданий повышенной высоты и этажности, непрямоугольной формы, цвета и отделки относительно рядовой застройки; при движении по территории – за счет входных групп жилых и общественных зданий, витрин предприятий торговли, навесов от осадков и солнца вдоль улиц и по периметру площадей, уличных террас предприятий общественного питания, нестационарных объектов розничной торговли, деталей фасадов и других элементов городской среды;

- устройством эксплуатируемых и озелененных кровель, увеличенным относительно среднеэтажной и малоэтажной моделей городской среды, процентом озеленения общественных территорий;

- включением зданий ОО начальной ступени образования в кварталы жилой и многофункциональной застройки;

- приоритетным разукрупнением земельных участков образовательных организаций, размещением ДОО преимущественно во встроенных и встроенно-пристроенных в жилые и многофункциональные здания помещениях;

- размещением дополнительных спортивных и детских игровых площадок на крышах зданий и сооружений, выносом спортивных зон в малые парки;

- использованием подземного пространства с размещением в нем объектов инженерной и транспортной инфраструктуры жизнеобеспечения по СП 473.1325800.

  - Площадь территории для применения центральной модели городской среды определяется с учетом пешеходных перемещений длительностью 5 мин с радиусом 210 м и составляет 14 га.

  - Основным расчетным элементом центральной модели городской среды является зона пешеходной доступности, при проектирования которой принимают основные технико-экономические показатели параметров центральной модели городской среды для территории жилой и многофункциональной застройки, приведенные в приложении А.

  - Если площадь территории проектирования меньше установленной для центральной модели городской среды, проектирование такой территории осуществляется с учетом расчетных, функциональных и архитектурно-планировочных решений застройки, расположенной за границами территории проектирования.

В таких случаях, на территории проектирования, параметры центральной модели новой застройки должны дополнять параметры застройки, расположенной за границами территории проектирования, суммарно обеспечивая нормируемые параметры центральной модели, указанные в приложении А.

  - При планировочной организации территории по Центральной модели городской среды должны соблюдаться требования по охране окружающей среды в соответствии с СП 42.13330.2016 (раздел 14).

  - При наличии на территории проектирования объектов культурного наследия, зон (территорий) исторической застройки следует предусматривать:

- установление требований к объемно-пространственным, архитектурно-стилистическим и иным характеристикам объектов капитального строительства, обеспечивающих гармоничное соседство новой и исторической застройки и основывающихся на характеристиках объектов культурного наследия и иных объектов исторической застройки;

- сохранение сложившихся пространственно-планировочных характеристик застройки [этажность, плотность и процент застройки земельного участка в квартале, длина фасада по уличному фронту (процент сплошного фронта застройки), расстояния между домами, линии застройки, форма и размеры придомовой территории];

- сохранение исторической планировочной структуры, размеров кварталов, трассировки улиц, принципов формирования земельных участков;

- формирование территорий общего пользования на земельных участках, непосредственно примыкающих к объектам культурного наследия.

  - При наличии на территории проектирования объектов культурного наследия при планировании и проектировании застройки жилых кварталов следует учитывать режим использования земель и земельных участков, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, установленные в границах зон охраны объекта культурного наследия.

  - Допустимые отклонения параметров застройки по центральной модели городской среды приведены в приложении Б.

- Функциональное использование территории

Состав территории

  - На территории застройки по центральной модели рекомендуется размещать следующие функциональные элементы и территории:

- здания жилые многоквартирные, в т. ч. объединенные в жилые группы;

- общественные здания и сооружения, в т. ч. предназначенные для торговли, общественного питания, сервисного обслуживания населения, культурно-досуговой деятельности, физкультурно-спортивного назначения, религиозных обрядов, административного назначения, кредитно-финансовых организаций, правоохранительных органов, научно-исследовательских и проектно-конструкторских организаций;

- многофункциональные здания;

- общежития;

- здания дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций;

- здания организаций высшего и среднего профессионального образования, дополнительного образования;

- здания амбулаторно-поликлинических учреждений;

- стоянки автомобилей (многоуровневые и подземные);

- здания производств, не оказывающих негативного влияния на окружающую среду и не требующих установления санитарно-защитных зон;

- защитные сооружения гражданской обороны;

- инженерно-технические сооружения, обеспечивающие предоставление коммунальных и транспортных услуг, защиту территорий, зданий, сооружений от опасных геологических, экологических и др. процессов.

  - На территории центральной модели рекомендуется размещать территории общего пользования: территории, занятые зелеными насаждениями, улично-дорожной сетью, открытые плоскостные стоянки автомобилей, детские игровые площадки, площадки для занятий физкультурой взрослого населения, площадки отдыха взрослого населения. Территория центральной модели городской среды формируется группой кварталов с жилой и многофункциональной застройкой, разделенных УДС.

  - При планировке и застройке жилых кварталов следует обеспечивать условия для жизнедеятельности МГН в соответствии с требованиями СП 59.13330, СП 137.13330, СП 140.13330, [4].

  - Границы кварталов формируются красными линиями УДС, а также утвержденными границами иных элементов планировочной структуры, границами природных объектов в случае примыкания к ним.

  - Процент площади помещений, приспособленных для размещения объектов общественно-деловой инфраструктуры (предприятий торговли и общественного питания, учреждений управления, бизнеса, науки, культуры и других объектов городского и районного значения), рекомендуется принимать не менее 30% от общей площади зданий

  - Для размещения объектов общественной инфраструктуры в встроенных и встроенно-пристроенных помещениях в жилые и общественные здания рекомендуется преимущественно предусматривать помещения с гибким функциональным назначением в соответствии с СП 118.13330.

  - В составе жилой и многофункциональной застройки центральной модели рекомендуется включать объекты социальной и общественно-деловой инфраструктур, обеспечивать преимущественное размещение предприятий торговли и услуг повседневного спроса (продовольственные магазины, парикмахерские, кафе и пр.).

  - Общественные объекты на пешеходных зонах вдоль уличного фронта рекомендуется предусматривать с учетом дневной миграции населения.

  - Нормы расчета функционально-типологических групп зданий, сооружений и помещений общественного назначения следует принимать в соответствии с приложением Д СП 42.13330.2016, параметры обеспеченности типами объектов - по РНГП/МНГП. Нормы расчета стоянок автомобилей общественных зданий принимаются по приложению Ж СП 42.13330.2016 или по РНГП/МНГП с учетом требований настоящего свода правил.

  - Рекомендуется предусматривать возможность изменения размеров кварталов, развития УДС, параметров застройки; создавать условия для преобразования кварталов за счет реконструкции многоквартирных домов и объектов инфраструктуры, сноса аварийных, ветхих, морально устаревших зданий, не отвечающих современным требованиям зданий, а также строительства на незастроенных территориях новых объектов, в том числе МКД, объектов коммунальной, социальной, транспортной инфраструктуры, и благоустройства  по единому проекту

Организация квартала

  - Организация квартала должна отвечать следующим условиям:

- обеспечение выполнения экологических и санитарно-эпидемиологических требований к размещению жилой и многофункциональной застройки;

- обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры в соответствии с требованиями разделов 7 и 8;

- обеспечение пешеходной доступности озелененных территорий общего пользования (малых парков, скверов, садов, бульваров), мест общего пользования (детских игровых площадок, площадок для занятий физкультурой взрослого населения);

- размещение в жилой застройке общественно-деловых объектов и организаций обслуживания для обеспечения населения местами приложения труда.

Пешеходная доступность

  - . Функциональный состав и параметры застройки должны обеспечивать доступность, емкость и состав объектов повседневного и периодического обслуживания населения на территории зоны пешеходной доступности (или территории применения модели) принятой по 4.3

  - Допускается формировать в составе кварталов центральной модели городской среды отдельные общественно-деловые кварталы, состоящие из объектов образования и объектов повседневного обслуживания. Размещение объектов и планировочная организация квартала должны обеспечивать возможность сквозных проходов (прохода) через территорию квартала, а земельные участки размещаемых объектов - доступ с территорий общего пользования.

Озелененные территории

  - На территории центральной модели рекомендуется предусматривать непрерывную систему пространственных элементов, занятых зелеными насаждениями [участки линейного озеленения (бульвары) малые парки, скверы, эксплуатируемые кровли], доступных для повседневного использования жителями и работниками местных предприятий, размещенных в зоне пешеходной доступности. Увязку указанных озелененных территорий с озелененными территориями других типов следует предусматривать с учетом СП 42.13330.2016 (пункт 9.3).

  - Озелененные территории общего пользования территории центральной модели (малых парков, скверы, сады, бульвары), предназначенные для повседневного и периодического отдыха жителей, рекомендуется рассчитывать из показателя минимальной обеспеченности - 6 кв. м/чел. либо по РНГП/МНГП (при наличии).

  - Для озеленения территории центральной модели рекомендуется предусматривать следующие структурные элементы:

- малый парк, предназначенный для различных видов отдыха и досуга на открытом воздухе жителями окружающей застройки и работниками расположенных рядом предприятий и организаций, площадью от 1,0 до 5 га;

- сквер, являющийся элементом оформления площади, общественного центра, магистрали, используемая для кратковременного отдыха и пешеходного транзитного движения, площадью от 0,15 до 1 га;

- бульвар, предназначенный для пешеходного транзитного движения и кратковременного отдыха, в виде полосы шириной от 10 до 50 м и с отношением ширины к длине не менее 1:4 (при ограничении пешеходными переходами), шириной от 10 до 50 м и с отношением ширины к длине не менее 1:4 (при ограничении пешеходными переходами).

Допускается размещение озеленения на внутриквартальных территориях центральной модели за счет минимизации в них площади плоскостных парковок.

Для отдыха жителей допускается предусматривать эксплуатируемые кровли с озеленением по СП 118.13330, СП 17.13330, СП 82.13330.

  - Процент площади территорий, занятых зелеными насаждениями в территориях общего пользования центральной модели городской среды, рекомендуется принимать не менее 45 %.

  - Бульвары рекомендуется предусматривать в направлении массовых потоков пешеходного и велосипедного движения. При организации бульвара, пешеходные и велосипедные пути следует отделять со сторон проезжей части бортовым камнем и полосой озеленения.  Допускается размещение бульваров, выполняющих также рекреационную функцию, с пересечением внутриквартальной территории по кратчайшим пешеходным расстояниям. На бульварах рекомендуется размещать детские игровые площадки и площадки для отдыха, площадки для кратковременного отдыха пешеходов в соответствии с СП 42.13330.2016 (пункт 9.5).

  - Шаг высадки деревьев на улицах и дорогах городского и районного значения составляет 20 м между осевыми линиями стволов. Допускается сокращение шага высадки деревьев в зависимости от породы с учетом ширины кроны до:

- 6-8 м - для деревьев с широкой кроной;

- 4 м - для деревьев с узкой кроной.

Расстояния от стен домов до деревьев следует принимать по СП 42.13330.2016 (пункт 9.30).

Уличный фронт, первые этажи

  - При проектировании жилой и многофункциональной застройки центральной модели городской среды, соотношение протяженности фасадов зданий и незастроенных промежутков вдоль стороны земельного участка, примыкающей к красной линии квартала рекомендуется принимать не менее 70 %.

На улицах городского значения соотношение протяженности фасадов зданий и незастроенных промежутков вдоль стороны земельного участка, примыкающей к красной линии квартала, может достигать 100 %.

  - Отступ фасадов жилых и многофункциональных зданий от красных линий всех типов улиц и площадей рекомендуется принимать не более 1,5 м.

  - Допускается размещение помещений общественного назначения без отступов вдоль красных линий при устройстве зоны общественного обслуживания вдоль фасадов зданий (предприятий питания и террас).

  - Устройство ограждений земельных участков вдоль красных линий на территории центральной модели следует предусматривать только для зданий и сооружений, для которых установка ограждения регламентирована требованиям нормативно - технических документов.

  - Для формирования границы пешеходной зоны вдоль кварталов центральной модели городской среды рекомендуется:

-	высаживать плотное кустарниковое озеленение;

-	размещать полуподземные стоянки или встроенно-пристроенные стоянки автомобилей в стилобате и цокольных этажах зданий;

-	устанавливать ограждения в застройке одноквартирными и блокированными жилыми домами.

  - Решения по благоустройству прифасадной зоны уличного фронта включают:

- выделение места на фасаде для размещения наружной рекламы и вывесок;

- размещение нестационарных объектов торговли и террас предприятий общественного питания;

- организацию общественно-деловой инфраструктуры рядом со входами в общественные здания;

- обеспечение защиты пешеходов от ветра, осадков и прямых солнечных лучей при помощи архитектурных решений (аркад, козырьков), а также навесов, маркиз, кустарникового озеленения и пр.

- Типологические параметры и характеристики застройки центральной модели

  - В проектируемом квартале (или близлежащих кварталах) могут размещаться  учреждения, организации и предприятий обслуживания, исходя из расчета нормируемой потребности, в которой учитываются жители территории центральной модели городской среды и жители близлежащих территорий, расположенных в нормируемом радиусе доступности для рассматриваемых объектов.

Примечание - При расчете также следует учитывать доступные учреждения, организаций и предприятия обслуживания на территории, прилегающей к территории проектирования.»..

  - При расчете обеспеченности озелененными территориями на территории центральной модели городской среды учитывают: озеленение на территориях общего пользования, образовательных организаций общего образования, внутриквартальных, придомовых.

  - Расчет обеспеченности озелененными территориями следует производить или согласно потребности по СП 42.13330 или по РНГП/МНГП (при наличии).

  - Процент озелененных территорий в составе территорий общего пользования в застройке по центральной модели городской среды составляет не менее 45%.

  - Типология автостоянок и уровень обслуживания общественным транспортом приведены в разделе 8.

Параметры и характеристики кварталов

  - При размещении кварталов на территории центральной модели городской среды рекомендуется учитывать:

- направление и интенсивность потоков пешеходов и автомобилей по территории городского поселения (городского округа);

- дифференциацию плотностных, планировочных и функциональных показателей застройки отдельных жилых и многофункциональных кварталов с учетом размещения городских центров, улиц и других пространственных элементов;

- взаимосвязь показателей плотности застройки земельного участка и параметров застройки земельных участков в составе квартала;

- обеспечение выполнения экологических и санитарно-эпидемиологических требований к размещению жилой застройки;

- выполнение требований по размещению обязательного комплекса объектов повседневного и периодического обслуживания, обеспеченности природными и озелененными территориями общего пользования и их доступности;

- обеспечение устойчивого функционирования и доступности объектов транспортной инфраструктуры.

  - На территории центральной модели городской среды при новом строительстве и (или) реконструкции планировки рекомендуемая площадь квартала в красных линиях составляет от 1,4 до 3,4 га для кварталов жилой и многофункциональной застройки.  Для объектов социальной инфраструктуры размер квартала рекомендуется принимать не более 3,4 га.

  - Длину стороны квартала определяют по своду правил по общим положениям проектирования моделей городской среды. Оптимальный размер стороны квартала рекомендуется принимать от 80 до 150 м при новом строительстве. При реконструкции - в зависимости от требований сохранения (возрождения) присущего населенным пунктам своеобразия расселения и застройки, преобладающей в населенном пункте морфологии застройки, рельефа местности, структуры землевладений, допускается один из параметров размера квартала принимать более чем 150 м, но не более 200 м в красных линиях.

  - При определении длины стороны квартала следует учитывать требований инсоляции жилых помещений и внутриквартальных территорий с площадками с нормируемой продолжительностью инсоляции по [7]. Для уменьшения длины стороны квартала допускается размещение детских игровых площадок и площадок для отдыха за пределами внутриквартальных территорий с соблюдением требуемых радиусов доступности по настоящему своду правил и СП 42.13330.2016 (пункт 9.7).

  - При соотношении сторон квартала 2:1 и более, городские центры, пешеходные зоны и территории общего пользования рекомендуется размещать с стороны квартала меньшей длины.

  - Интервал размещения сквозных велосипедных (в том числе для средств индивидуальной мобильности) и пешеходных путей, соединяющих улицы и другие территории общего пользования по внутриквартальным территориям, рекомендуется принимать не более 120 м, в том числе проходящих через внутриквартальные территории.

  - Ориентацию кварталов следует выбирать с учетом преобладающих направлений сезонных ветров. Длинные стороны кварталов следует ориентировать к преобладающему направлению зимних ветров под прямым углом (отклонении не более 30 °).

Параметры и характеристики земельных участков

  - Площадь земельного участка для многоквартирных жилых домов в пределах квартала рекомендуется принимать не более 0,4 га.

  - При размещении жилой застройки в зонах формирования общегородских центров и локальных центров городских районов с высокой плотностью населения жилой квартал может состоять из жилой группы, при этом:

- плотность застройки земельного участка в жилом квартале допускается принимать от 12 до 55 тыс. м2/га;

- примыкание квартала к улице местного, районного или городского значения обязательно;

- процент общей площади объектов общественно-делового назначения в зоне пешеходной доступности рекомендуется принимать не менее 30 % возводимой застройки в зоне пешеходной доступности.

  - Для земельных участков на территории центральной модели городской среды рекомендуется устанавливать не менее двух разных видов разрешенного использования с кодами 2 («Жилая застройка»), 3 («Общественное использование объектов капитального строительства») и 4 («Предпринимательство») по [8].

  - Выделение земельных участков размером более 0,4 га для жилой и многофункциональной застройки не рекомендуется.

  - Земельные участки рекомендуется размещать с примыканием к красным линиям улиц. Минимальный процент протяжённости периметра земельного участка на территории центральной модели городской среды, совпадающий с красными линиями рекомендуется принимать не менее 15 %.

  - Процент застройки земельного участка рекомендуется принимать с учетом достижения требуемой плотности и этажности застройки на всей проектируемой территории центральной модели городской среды в соответствии с параметрами плотности застройки земельного участка в квартале, приведенными в таблице А.1.

  - Процент протяженности фасадов зданий, обеспечивающих фронт застройки вдоль красной линии квартала зависит от планируемой интенсивности пешеходных и транспортных потоков на территории общего пользования, к которому эти земельные участки примыкают.

Параметры и характеристики жилой и многофункциональной застройки

  - Этажность зданий на территории центральной модели городской среды рекомендуется устанавливать с учетом следующих требований:

-  обеспечения визуальных связей между квартирами и двором;

- соблюдения рекомендуемых параметров соотношения высоты застройки и открытых пространств;

- сохранения рекомендуемой плотности застройки земельного участка в жилом квартале.

  - Этажность зданий на территории центральной модели городской среды рекомендуется принимать 7 – 9 этажей. Для достижения визуального разнообразия территории отдельные здания рекомендуется устраивать по требованиям к композиционным доминантам на территории центральной модели городской среды.

  - Для обеспечения визуальной связи жилых помещений с озелененными территориями этажность зданий рекомендуется постепенно снижать в сторону границы с озелененной территорией.

  - Застройку жилых территорий центральной модели городской среды рекомендуется осуществлять зданиями жилыми многоквартирными секционного, галерейного и коридорного типа. При этом рекомендуется формировать закрытый периметр кварталов. Процент сплошной застройки участков вдоль красных линий для формирования уличного фронта и отступы уличного фронта от красных линий следует принимать по 5.20.

  - Для формирования фронта застройки рекомендуется объединять отдельно стоящие односекционные дома стилобатом, предусматривать застройку блокированными, многосекционными, коридорными и галерейными домами.

  - Рекомендуется разграничение зонирования многофункциональных зданий по вертикали. На нижних этажах следует предусматривать объекты общественного назначения, выше – жилые и общедомовые помещения для жильцов. На эксплуатируемых кровлях рекомендуется устраивать террасы, сады, спортивные и детские игровые площадки, рекреационные места общего пользование для жильцов здания.

  - На первых этажах зданий, преимущественно вдоль пешеходных зон и красных линий, рекомендуется размещать объекты бытового обслуживания, общественного питания, торговли, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, социального обслуживания населения, бизнес-школ и бизнес-инкубаторов, центров дистанционного обучения, инновационных исследовательских и проектных учреждений и организаций, объектов предпринимательства  при условии соблюдения требований [7] для жилых зданий и территорий, а также с учетом необходимости проведения погрузочно-разгрузочных работ.

  - Шаг несущих конструкций помещений общественного назначения рекомендуется назначать таким образом, чтобы он обеспечивал возможность устройства помещений с гибким функциональным назначением по СП 118.13330 с устройством дополнительных отдельных входов с улицы по эксплуатационной необходимости.

  - В центральной модели городской среды высота общественных помещений на первых этажах жилой и многофункциональной застройки принимается не менее 3,5 м для зданий, размещаемых вдоль красных линий улиц городского и районного значения, а также площадей, для улиц местного значения - не менее 100 м от их пересечения с улицами городского и районного значения и в радиусе не менее 50 м — от пересечения с другими улицами местного значения.

  - Процент остекления фасада первого этажа многоквартирных жилых зданий на территории центральной модели городской среды принимают, не менее:

- вдоль улиц городского и районного значения, площадей — 80 %;

- вдоль улиц в зонах жилой застройки с расчетной скоростью до 50 км/час – от 40 % до 60 %;

- вдоль улиц в зонах жилой застройки с расчетной скоростью до 30 км/час и площадей - 20 %.

Устройство фасадов без оконных проемов вдоль указанных улиц не допускается. Нежилые помещения нижних этажей зданий следует визуально отделять от жилой части здания применением иной конфигурации и габаритных размеров оконных проемов.

  - Размещение жилых помещений на первых этажах вдоль пешеходных зон не рекомендуется.

  - Процент жилых помещений в жилых многоквартирных домах и многофункциональных зданий, имеющих отдельный вход с улицы, рекомендуется принимать быть не менее 3%. При этом допускается устройство изолированных входных групп на несколько квартир, расположенных первом и втором этажах; устройство отдельного входа с улицы в каждую из квартир первого этажа.

  - Высоту входа в здания относительно уровня тротуара вдоль улиц городского и районного значения, а также вдоль площадей в центральной модели городской среды рекомендуется принимать не более 0,15 м, улиц в зонах жилой застройки от 0,15 м до 0,45 м. Вход в жилые здания рекомендуется организовывать с уровня земли.

  - Для жителей первых этажей на придомовой территории допускается выделение террас и палисадников, примыкающих к индивидуальным входам в жилые помещения. Для жителей верхних этажей рекомендуется устройство террас с индивидуальным входом из жилого помещения на кровле здания, размещение общих для всех жильцов здания рекреационных площадок.

  - В жилых и многофункциональных зданиях следует предусматривать помещения для отдыха и досуга жильцов, кладовые и места хранения вне жилых помещений в соответствии с СП 54.13330 и СП 160.13330.

  - На придомовой территории многоквартирных домов рекомендуется размещать площадки (в том числе детские игровые и для занятий физкультурой), элементы озеленения. Дополнительные объекты на придомовой территории предусматривают заданием на проектирование с учетом требований СП 42.13330. На эксплуатируемой кровле жилых многоквартирных домов рекомендуется размещать площадки для отдыха жителей с учетом требований СП 1.13130, СП 2.13130, [7].

Параметры и характеристики размещения композиционных доминант

  - Застройку по центральной модели городской среды рекомендуется предусматривать с максимальным разнообразием объемно-планировочных и архитектурных решений, преимущественно без использования визуально похожих проектов на смежных территориях.

  - Этажность зданий – композиционных доминант рекомендуется увеличивать относительно средней этажности застройки не более чем в 2 раза. Максимальную этажность зданий – высотных акцентов для центральной модели не рекомендуется принимать более 18 этажей.

  - Процент площади застройки квартала для размещения зданий композиционных доминант рекомендуется принимать не более 25 % процентов.

  - Допускается размещение кварталов с отдельными зданиями- композиционными доминантами в составе, формирование смежных кварталов, целиком сформированных высотными зданиями.

  - Не менее 20 % от общей площади зданий – композиционных доминант многофункционального назначения рекомендуется отводить под жилые помещения.

  - Визуальное разнообразие пешеходной зоны рекомендуется обеспечивать устройством входных групп жилых и общественных зданий, витрин магазинов, навесов от осадков и солнца вдоль улиц и по периметру площадей, уличных террас кафе и ресторанов, нестационарных объектов.

- Транспортное обслуживание территории

  - Центральная модель включает систему улиц (общегородского, районного и местного значения) и площадей, где размещается основная доля объектов общественно-деловой инфраструктуры и проходят маршруты пассажирского транспорта общего пользования, связывающие территорию с другими частями городского поселения (городского округа).

  - При организации транспортного обслуживания на территории застройки по центральной модели городской среды рекомендуется обеспечивать преобладание пассажирского транспорта общего пользования и предусматривать мероприятия для его приоритетного движения при необходимости.

  - Рекомендуется предусматривать пешеходные и велосипедные пути (в том числе для перемещения с использованием СИМ) вдоль улиц, размещение пешеходных переходов и перекрестков (с интервалом 100–150 м и чаще), мероприятия по снижению скорости движения автомобилей, функциональное зонирование улиц.

  - Уровень обслуживания общественным транспортом принимают по приложению Д свода правил по общим положениям проектирования моделей городской среды.

  - На территории центральной модели городской среды основным видом транспорта со значением параметра в 6 баллов по приложению Д свода правил по общим положениям проектирования моделей городской среды рекомендуется предусматривать рельсовый транспорт (метро, городской пассажирский железнодорожный транспорт, трамвай – при наличии рельсового транспорта) и/или организацию выделенной полосы/системы приоритетного проезда транспортных пересечений для маршрутных транспортных.

  - Транспортная инфраструктура

    - При разработке транспортной инфраструктуры, обеспечивающей транспортное обслуживание территорий центральной модели городской среды, предусматривают:

- развитие УДС до уровня нормативной потребности, включая формирование УДС местного значения, сети внутриквартальных проездов, организации въездов (выездов) с территории кварталов и земельных участков жилой и многофункциональной застройки, устройство велокоммуникаций, пешеходных коммуникаций;

- обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры – станций и остановочных пунктов городского пассажирского транспорта общего пользования, плоскостных открытых стоянок автомобилей, гаражно-стояночных объектов, коммуникаций для движения транспорта и пешеходов;

- размещение стоянок автомобилей для хранения и парковки легковых автомобилей, велосипедных парковок, велогаражей – с соблюдением уровня обеспеченности машино-местами в соответствии с РНГП/МНГП и расчётной потребностью по требованиям СП 42.13330 и настоящего свода правил.

    - Пропускную и провозную способность сети улиц, дорог и транспортных пересечений следует определять исходя из спроса на передвижения, потребности в перевозке грузов и используемых видов транспорта. При необходимости, следует предусматривать мероприятия для приоритетного движения пассажирского транспорта общего пользования.

    - Остановки общественного транспорта в зависимости от его вида рекомендуется размещать в 5-минутной пешеходной доступности (при средней скорости движения 5 км/ч) до жилых домов, принимая расстояния согласно СП 476.1325800 по параметрам, приведенным для территорий многоэтажной застройки. Расположение остановок общественного транспорта определяют с учетом основных направлений пешеходных маршрутов к объектам общественно-деловой и рекреационной инфраструктуры.

    - Параметры улиц в центральной модели городской среды составляют в красных линиях, не менее:

- магистральные улицы районного значения с расчетной скоростью движения до 70 км/ч, 4 полосы движения (суммарно в двух направлениях), шириной в красных линиях – 44 м;

- улицы в зонах жилой застройки   с расчетной скоростью движения до 50 км/ч, 2 полосы движения (суммарно в двух направлениях), шириной в красных линиях - 23 м;

- улицы в зонах жилой застройки с расчетной скоростью движения до 30 км/ч, 1 полоса движения, шириной в красных линиях - 10 м.

Ширину тротуара с каждой из сторон улицы принимают согласно СП 42.13330, но не менее рассчитываемой по СП 396.1325800:

- 6,0 м – для магистральных улиц районного значения с расчетной скоростью движения до 70 км/ч;

- 2,25 м – для улиц в зонах жилой застройки с расчетной скоростью движения до 50 км/ч;

- 2,25 м – для улиц в зонах жилой застройки с расчетной скоростью движения до 30 км/ч.

    - В центральной модели городской среды для создания комфортных условий соотношение высоты застройки к ширине улицы и дороги в красных линиях рекомендуется принимать в пределах от 1:1 до 1:3.

    - Пешеходные переходы рекомендуется располагать с интервалом 100 - 150 м и чаще. Дополнительно рекомендуется устройство пешеходных переходов, приподнятых до уровня тротуара на ширину перехода.

    - На территории застройки по центральной модели городской среды рекомендуется формировать площади путем:

- отступа застройки от красных линий улицы / сегмента улицы;

- отступом застройки на перекрестке;

- в глубине квартала.

    - Размер площадей на территории застройки по центральной модели городской среды составляет не менее 0,45 га и не более величины площади квартала. Для тихого отдыха рекомендуется предусматривать площади размером 0,2 - 0,4 га; для размещения детских игровых и спортивных площадок, проведения общественных мероприятий – 0,8 - 3,4 га.

    - При размещении площадей, ограниченных проезжей частью УДС, следует обеспечивать меры по снижению скорости и интенсивности дорожного движения вокруг площади, связь пешеходной зоны площади с противоположной стороной улицы или проезда.

    - Площадь, размещаемую в глубине квартала, допускается ограничивать фасадами зданий (не менее одной стороны), при этом следует обеспечивать пешеходную связь с противоположными сторонами УДС. На площадях, размещаемых в глубине кварталов следует предусматривать меры по благоустройству, обеспечивающие защиту от шума, а также для удобства ориентирования жителей на территории (рядовые посадки деревьев, геопластику).

    - Площади в глубине квартала рекомендуется предусматривать для рекреационного использования жителями прилегающих кварталов.

    - Пешеходные переходы рекомендуется размещать вблизи от обращенных к площади входов в здания.

  - Пешеходная инфраструктура

    - Ориентировочную пешеходную доступность основных общественно деловых объектов для центральной модели городской среды рекомендуется принимать не более 210 м.

    - При проектировании пешеходных коммуникаций на территории застройки по центральной модели городской среды следует предусматривать пути движения пешеходов, обеспечивающие удобные, короткие и безопасные выходы на внешние пешеходные коммуникации, подходы к станциям и остановкам общественного пассажирского транспорта, к расположенным на территории жилого объектам застройки, выходы в общественно-деловые зоны вдоль красных линий, подходы к гаражно-стояночным объектам, подходы к площадкам различного функционального назначения (детские игровые, для отдыха взрослого населения, для занятий физкультурой взрослого населения, хозяйственные и др.).

    - Пути движения пешеходов следует предусматривать по СП 396.1325800.

    - При проектировании транспортных и пешеходных коммуникаций следует обеспечивать возможность передвижения МГН в соответствии с требованиями СП 59.13330 и СП 396.1325800.

  - Велокоммуникации и велостоянки

    - При организации велодвижения следует обеспечивать возможность непрерывных путей для велодвижения в сторону зон отдыха и спорта, расположенных вблизи проектируемой территории.

    - Целесообразно предусматривать связную велосипедную сеть на территории, в том числе велосипедные дорожки к станциям скоростного внеуличного транспорта и устраивать велостоянки около их входов.

    - Проектирование велодорожек и велостоянок следует осуществлять в соответствии с требованиями СП 42.13330 и СП 396.1325800. Велосипедные дорожки следует изолировать, в том числе визуально с помощью дорожной разметки и иными типами покрытий, от пешеходной зоны тротуара. На местных улицах велополосы следует организовывать в составе пешеходной зоны.

- Организация стоянок автомобилей и парковок

  - Для размещения мест стоянки автомобилей на территории застройки по центральной модели городской среды рекомендуется предусматривать:

- объекты для хранения легковых автомобилей постоянного населения данной территории, расположенные вблизи от мест проживания;

- объекты для паркования легковых автомобилей постоянного и дневного населения данной территории при поездках с различными целями.

  - Число машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей на территории застройки по центральной модели рекомендуется принимать с учетом  высокой пешеходной доступности объектов инфраструктуры, в том числе созданием условий для снижения необходимости в личном транспорте:

- для постоянного населения: согласно таблицы 11.8 СП 42.13330.2016, требований РНГП/МНГП (при наличии) ;

- для посетителей нежилых объектов по п.11.32 СП 42.13330.2016, требований РНГП/МНГП (при наличии);

- для обслуживания населения территории центральной модели: в соответствии с РНГП/МНГП или приложением Ж СП 42.13330.

  - Рекомендуется совмещение использования машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей для зданий и сооружений различного функционального назначения, при обосновании, разделения во времени в течение суток или дней недели пикового спроса на паркование легковых автомобилей посетителями зданий и сооружений различного функционального назначения.

  - На территории застройки по центральной модели допускается размещать гаражно-стояночные объекты для хранения и парковки легковых автомобилей:

- открытые плоскостные стоянки автомобилей (в том числе стоянки вдоль улиц для временного хранения автомобилей);

- стоянки автомобилей закрытого типа, стоянки встроенные и встроено- пристроенные в здания иного функционального назначения;

- отдельно стоящие гаражи-стоянки.

  - Места для паркования (временного хранения) автомобилей населения преимущественно (до 70% всех мест хранения) рекомендуется размещать вдоль улиц (кроме магистральных улиц общегородского значения 1-го и 2-го классов) с устройством карманов для стоянки транспортных средств и выделением мест посадки/высадки пассажиров такси по СП 396.1325800.

  - Рекомендуется предусматривать 100% обеспечение машино-местами для хранения автомобилей жителей в пределах территории жилого квартала, в том числе с учетом мест временного хранения вдоль улиц, или на прилегающих к жилому кварталу территориях коммунально-складских и производственных зон.

  - При наличии в жилой застройке объектов общественного назначения, требующей обеспечения машино-местами, допускается совмещать машино-места для хранения и для парковки в одном сооружении.

  - Места хранения автомобилей для МГН предусматривают по СП 59.13330.

  - Для кратковременной остановки автотранспорта родителей (опекунов, иных сопровождающих), привозящих детей в общеобразовательные и дошкольные образовательные организации, а также работников данных организаций предусматривают машино-места из расчета не менее 1 машино-места на 100 учащихся и 5 машино-мест на 100 сотрудников. Для дошкольных образовательных организаций - 1 машино-место на 100 мест и 5 машино-мест на 100 сотрудников.

  - На стоянках автомобилей следует размещать машино-места для электромобилей и подзаряжаемых гибридных автомобилей,  места для размещения устройств для зарядки электромобилей согласно требованиям СП 42.13330 и  СП 113.13330.

- Экологические требования

9.1 Экологические требования к центральной модели городской среды должны выполняться в соответствии с ГОСТ Р 70319, ГОСТ Р 58875, ГОСТ Р 70346, ГОСТ Р 59370, [9], [10], [11].

9.2 Экологические требования к центральной модели городской среды рекомендуется обеспечивать за счет параметров плотности и компактности застройки, компактности территорий, создания непрерывного природного каркаса городского поселения (городского округа).

9.3 К основным экологическим требованиям центральной модели городской среды относятся:

- озеленение на территории общего пользования и на внутриквартальных территориях с созданием непрерывного природного каркаса территории центральной модели городской среды;

- учет природного ландшафта при воздухообмене в пределах рассматриваемой территории;

- доступность озелененных территорий (малых парков, скверов, бульваров) с разнообразием мест общего пользования, рассчитанных на широкий состав пользователей;

- строгое соблюдение нормативных требований к допустимым уровням негативного воздействия источников химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека (шум, вибрация, магнитные поля, радиационное воздействие, загрязнение почв, воздуха, воды и др.);

- строительство зданий высокого класса энергоэффективности;

- размещение объектов транспортной и инженерной инфраструктуры в подземном пространстве жилого квартала с учетом требований свода правил по общим положениям проектирования моделей городской среды.

- Требования к размещению и планировочной организации земельного участка для зданий организаций дошкольного, начального, основного и среднего (полного) общего образования

  - Общеобразовательные организации

    - Радиус обслуживания общеобразовательных организаций в центральной модели следует принимать как для городских поселений по требованиям СП 42.13330.2016 (пункт10.5).

    - На территории застройки по центральной модели городской среды максимальный размер земельного участка ОО рекомендуется принимать по установленному размеру квартала.

    - Вместимость организации принимают из расчета площади земельного участка на одного обучающегося по таблице Д.1 СП 42.13330 или РНГП/МНГП при наличии. Если расчётная площадь территории ОО превышает нормируемую площадь земельного участка для застройки по центральной модели городской среды, то допускается уменьшить вместимость общеобразовательной организации путем разделения полнокомплектной организации по ступеням образования или размещать территорию ОО на нескольких земельных участках.

    - При размещении территории ОО на нескольких земельных участках здание ОО размещают на основном земельном участке. На дополнительные земельные участки в соответствии с [7] допускается выносить учебно- опытную зону, физкультурно-спортивную зону для обучающихся основной общей и старшей общей ступеней образования или использовать для проведения занятий по физической культуре и спортивных соревнований спортивных сооружений и площадок, расположенных за пределами собственной территории; мусоросборные площадки допускается размещать на смежных территориях.

    - Требования к размещению земельного участка ОО приведены в [12].  Размещать территорию ОО (основной и дополнительный земельные участки) следует внутри и жилого района, с примыканием к улицам и проездам в зонах жилой застройки. Доступ на земельные участки должен осуществляться с территории общего пользования в соответствии с 7.11, 7.12, СП 476.1325800.2020 (пункт 9.3.19). Дополнительные земельные участки ОО должны быть расположены в пешеходной доступности, на расстоянии не более 300 м от здания ОО.

При пересечении внутриквартальных проездов, наземные пешеходные переходы рекомендуется оборудовать устройствами, успокаивающими движение, светофорами с ручной регулировкой. Тротуар вдоль территории ОО должен иметь ограждение для исключения выхода детей на проезжую часть.

    - Для обеспечения требуемого процента сплошного уличного фронта в соответствии с 5.20 и/или при дефиците площади земельного участка, здание ОО рекомендуется размещать с примыканием к краю земельного участка. При этом должен быть обеспечен проезд пожарных автомобилей вокруг здания в соответствии с требованиями СП 4.13130 и организована безопасная площадка для проведения торжественных церемоний и эвакуации из здания с учетом СП 251.1325800.2016 (пункт 6.4.7).

    - Использование территории и здания ОО для нужд населения осуществляют с учетом требований СП 251.1325800, [12]. Для посетителей следует предусматривать машино-места по расчету в соответствии с используемой функцией (зрительный зал, спортивные помещения и т.д.) и графиком посещения (одновременным, последовательны), контролируемый доступ на территорию и в здание.

    - ОО должны иметь отдельный въезд на свою территорию, не обслуживающий иную застройку.

  - Дошкольные образовательные организации

    - Для центральной модели городской среды допускается размещение ДОО во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях на первых этажах жилых зданий и многофункциональных зданий, а также устройство дошкольных групп в помещениях жилищного фонда по требованиям [12], СП 252.1325800.

    - Радиус обслуживания ДОО в центральной модели следует принимать как для городских поселений по требованиям СП 42.13330.2016 (пункт 10.5).

    - Вместимость организации принимают с учетом площади выделенного земельного участка и требований таблицы Д.1 СП 42.13330 или РНГП/МНГП при наличии.

    - ДОО следует располагать в кварталах жилой и многофункциональной застройки. Максимальный размер земельного участка ДОО принимают по установленному размеру квартала. Территорию ДОО размещают внутри квартала или в отдельном квартале с примыканием к озелененным территориям.

    - Расстояния от фасадов зданий ДОО до иных объектов застройки и транспортных магистралей принимают по таблице 10.4 СП 42.13330.2016. При расположении фасада ДОО вдоль улиц и проездов в зонах жилой застройки требуется устройство дополнительных мер по шумозащите и улучшению микроклимата, а также меры по успокоению трафика, устройству ограждений вдоль проезжей части.

# Приложение А

Основные параметры центральной модели городской среды

Таблица А.1

| Наименование показателя |  |  |  | Значение параметра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры зоны пешеходной доступности |  |  |  |  |
| Площадь территории застройки по центральной модели городской среды |  |  |  | 14 га |
| Процент помещений, приспособленных для размещения объектов общественно-деловой инфраструктуры (предприятий торговли и общественного питания, учреждений управления, бизнеса, науки, культуры и других объектов городского и районного значения), от общей площади зданий (мин./макс.) |  |  |  | ≥30 % |
| Плотность застройки территории зоны пешеходной доступности(мин./макс.) |  |  |  | 15-20 тыс. м2/га |
| Плотность населения (мин./макс.) |  |  |  | 350-450 чел./га |
| Плотность УДС (мин./макс.) |  |  |  | ≥12 км/км2 |
| Обеспеченность озелененными территориями (мин.) |  |  |  | ≥6 м2/чел. |
| Процент озелененных территорий в территориях общего пользования (на территории малого парка, сада, сквера, бульвара) (мин.) |  |  |  | 45 % |
| Обеспеченность автостоянками м-мест /1 тыс. жителей (макс.) |  |  |  | Расчет |
| Уровень обслуживания общественным транспортом (мин.) |  |  |  | 6 баллов |
| Параметры кварталов |  |  |  |  |
| Площадь квартала жилой и многофункциональной застройки (мин./макс.) |  |  |  | 1,4-3,4 га |
| Длина стороны квартала (макс.) |  |  |  | 150 м |
| Плотность застройки земельного участка в жилом квартале (мин./макс.) |  |  |  | 12-55 тыс. м2/га |
| Параметры УДС |  |  |  |  |
| Ширина улиц (макс.) / количество полос движения в обоих направлениях (макс.) |  |  | Магистральные улицы районного значения с расчетной скоростью движения до 70 км/ч | 44 м/4 полосы |
|  |  |  | Улицы в зонах жилой застройки с расчетной скоростью движения до 50 км/ч | 23 м/2 полосы |
|  |  |  | Улицы в зонах жилой застройки с расчетной скоростью движения до 30 км/ч | 10 м / 1 полоса |
| Ширина тротуара с каждой из сторон улицы (мин.) |  |  | Магистральные улицы районного значения | 6 м |
|  |  |  | Улицы местного значения | 2,25 м |
| Интервал размещения сквозных велосипедных и пешеходных путей (макс.) |  |  |  | 120 м |
| Интервал размещения пешеходных переходов (макс.) |  |  |  | 100–150 м |
| Шаг высадки деревьев вдоль улиц (макс.) |  |  |  | 20 м |
| Размеры площадей (макс.) |  |  | Главные площади | По размеру квартала |
|  |  |  | Местные площади | 0,45 га |
| Параметры уличного фронта застройки |  |  |  |  |
| Отступ застройки от красных линий (макс.) |  |  | Магистральные улицы районного значения | 2 м |
|  |  |  | Улицы в зонах жилой застройки с расчетной скоростью движения до 50км\час | 1,5 м |
|  |  |  | Улицы в зонах жилой застройки с расчетной скоростью до 30км\час и внутриквартальные проезды | 1,5 м |
| Высота первого этажа застройки, выходящей на красные линии (мин.) |  |  | Магистральные улицы районного значения | 3,5 м |
|  |  |  | Улицы в зонах жилой застройки с расчетной скоростью движения до 50км\час | 3,5м на расстоянии не менее 100 м от пересечения с магистральными улицами районного значения; - 3,5 м на расстоянии не менее 50 м от пересечения улицами в зонах жилой застройки с расчетной скоростью до 30 км/ч; 3 м в остальных случаях; |
|  |  |  | Улицы в зонах жилой застройки с расчетной скоростью до 30км\час и внутриквартальные проезды | 3 м |
| Процент остекления фасада первого этажа (мин.) |  |  | Магистральные улицы районного значения | 80 % |
|  |  |  | Улицы в зонах жилой застройки с расчетной скоростью движения до 50км\час | 60 % |
|  |  |  | Улицы в зонах жилой застройки с расчетной скоростью до 30км\час | 20 % |
| Отметка входов над уровнем тротуара (макс.) |  |  | Магистральные улицы районного значения | 0,15 м |
|  |  |  | Улицы в зонах жилой застройки | 0,15 – 0,45 м |
| Параметры земельных участков |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка |  |  | (макс.) | 1,4 га |
| Процент периметра земельного участка, совпадающий с красными линиями (мин.) |  |  |  | 15 % |
| Процент застройки земельного участка (макс.) |  |  |  | 80 % |
| Соотношение протяженности фасадов зданий и незастроенных промежутков вдоль стороны земельного участка, примыкающей к красной линии квартала (мин.) |  | Магистральные улицы районного значения |  | 90 % |
|  |  | Улицы в зонах жилой застройки с расчетной скоростью до 50 км\час- |  | 90 % на расстоянии не менее 100 м от пересечения с главной районной улицей; 70 % в остальных случаях |
|  |  | Улицы в зонах жилой застройки с расчетной скоростью до 30 км\час |  | 70 % |
| Количество основных видов разрешенного использования земельного участка (мин.) |  | Не менее двух, относящихся к различным категориям с кодами [8] 2 («Жилая застройка»), 3 («Общественное использование объектов капитального строительства») и 4 («Предпринимательство») |  |  |
| Параметры жилой и многофункциональной застройки |  |  |  |  |
| Процент сплошного фронта застройки вдоль красных линий (мин.) |  |  |  | 80 % |
| Этажность рядовой застройки (макс.) Композиционные доминанты(макс.) Мегагородская застройка(макс.) |  |  |  | - этажей 18 этажей 35 этажей |
| Процент жилых ячеек с отдельным входом (мин.) |  |  |  | 3 % |
| Озелененные территории |  |  |  |  |
| Размеры малых парков и скверов (мин./макс.) |  |  |  | 0,15-5 га |
| Ширина бульваров (макс.) |  |  |  | 50 м |
| Размещение автостоянок |  |  |  | по СП 113.13330 |
| Количество наземных автостоянок вдоль улиц (макс.) |  |  |  | 55 м-мест/га |
| Процент внутриквартальных территорий для размещения наземных автостоянок (макс.) |  |  |  | 5 % |
| Количество машино-мест в гаражах/гаражах-стоянках (макс.) |  |  |  | Расчет |
| Параметры размещения образовательных организаций |  |  |  |  |
| Размер участка общеобразовательной организации (макс.) | При размещении всех функциональных зон |  |  | По размеру квартала |
|  | При выносе части функциональных зон |  |  | По размеру квартала |
| Размер участка дошкольной образовательной организации (макс.) |  |  |  | По размеру квартала |
| Параметры размещения композиционных доминант |  |  |  |  |
| Процент площади застройки для размещения зданий- композиционных доминант(макс.) |  |  |  | 25 % |

# Приложение Б

Допустимые пределы отклонения от параметров центральной модели.

При территориальном развитии крупных и крупнейших населенных пунктов для центральной модели допускается отклонение показателей, перечисленных в таблице А.1.

Отклонение плотности и процента площади застройки для размещения высотных акцентов в большую сторону допускается с целью формирования кварталов многоэтажной застройки выше 9 этажей (высотными зданиями в соответствии с СП 267.1325800) с учетом правил землепользования и застройки, региональных нормативов градостроительного проектирования.

При размещении кварталов многоэтажной застройки с преобладанием высотных зданий выбор земельных участков осуществляют с учетом расположения территории проектирования в пределах радиуса не более 840 м от остановки общественного транспорта экспресс-сообщения с провозной способностью не менее 30 тыс. пасс. /час.

Минимальную процент общей площади объектов общественно-деловой инфраструктуры от общей площади застройки рекомендуется принимать не менее 50 %.

При размещении кварталов с параметрами застройки, превышающими рекомендованные значения, рекомендуется поддерживать комфортные для человека пропорции открытых пространств и высокую протяженность уличного фронта вдоль пешеходных путей при помощи замыкания периметра квартала стилобатами или застройкой периметра квартала объектами этажностью ниже средней, принятой для территории.

Допустимые значения отклонения ключевых параметров в центральной модели городской среды приведены в таблице Б.1

Таблица Б.1

| Наименование показателя | Значение параметра |
| --- | --- |
| Процент общей площади объектов общественно-деловой инфраструктуры от общей площади зданий, % | 85 |
| Плотность застройки земельного участка в жилом квартале, тыс. м2/га | > 55 |
| Площадь квартала жилой и многофункциональной застройки, га | 3,4 |
| Этажность рядовой застройки, надземных этажей, не менее | 35 |
| Процент площади застройки для размещения зданий-акцентов, % | 80 |

# Библиография

[1] Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

[2] Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

[3] Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

[4] Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ «Жилищный кодекс Российской Федерации»

[5] Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ «Земельный кодекс Российской Федерации»

[6] Федеральный закон от 30 ноября 1994 г. № 51-Ф3 «Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая»

[7] СП 2.4.3648–20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи

[8] Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»

[9] Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»

[10] Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»

[11] Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

[12] СанПиН 1.2.3685–21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

УДК 69+728.1.011(083.74) ОКС 91.040.30 Ключевые слова: центральная модель застройки, помещения с гибким функциональным назначением, жилое многоквартирное здание, квартира, пожарная безопасность, безопасность эксплуатации, энергосбережение

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Фонд ДОМ.РФ

| Заместитель директора |  | А.В.Финогенов |
| --- | --- | --- |
| Руководитель проектов |  | В.А. Загвозкина |

АО «ЦНИИПромзданий»

| Генеральный директор |  |  |  | Н.Г. Келасьев |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заместитель генерального директора, главный архитектор |  |  |  | Д.К. Лейкина |  |
| Главный архитектор проекта |  |  |  | А.Ю. Солодова |  |