| ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ГОСТ Р (проект, окончательная редакция) |

Территориальное планирование

АГЛОМЕРАЦИИ

Общие положения и определение градостроительного потенциала территорий

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Москва

Российский институт стандартизации

202__

Предисловие

1  РАЗРАБОТАН Федеральным автономным учреждением «Единый научно-исследовательский и проектный институт пространственного планирования Российской Федерации» (ФАУ «Единый институт пространственного развития РФ»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 507 «Градостроительство»

3  УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии от __________ № ______

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в годовом (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок –– в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования –– на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации в сети Интернет (www.rst.gov.ru)

© Стандартинформ, оформление, 2024

Настоящий стандарт не может быть воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации

Содержание

1	Область применения	1

2	Термины, определения и сокращения	2

3.	Состав и содержание документа по определению градостроительного потенциала территории  агломерации	2

3.1.	Состав и содержание документа по определению градостроительного потенциала территории во  агломерации	2

4	Порядок подготовки аналитической части документа по определению градостроительного потенциала территории агломерации, содержащей результаты комплексного анализа территорий агломерации	3

## 5	Порядок определения приоритетов, задач и сценариев градостроительного развития территорий агломерации………………………………………………………….. 10

6	Порядок подготовки сценариев развития территорий агломерации. Выбор приоритетного сценария социально-экономического развития территории и оценка градостроительного потенциала, необходимого для его реализации. Построение планировочного каркаса по выбранному сценарию………………………………………..13

7      Градостроительный потенциал ……………………………………………………..….50

## 8      Определение ключевых показателей и предложений по размещению объектов регионального значения в границах агломерации (в рамках выбранного сценария)………………………………………………………………………………………….51

9 Ключевые параметры градостроительного развития (в рамках выбранного сценария)	51

10   Библиография ……………………………………………………………………………...53

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Территориальное планирование

АГЛОМЕРАЦИИ

Общие положения и определение градостроительного потенциала территорий

Territorial planning. Agglomerations. General provisions and definition of urban planning potential of territories

Дата введения - *** - ** - **

- Область применения

1.1 Настоящий стандарт предназначен для установления единого порядка и методологии определения градостроительного потенциала территории агломерации.

1.2 Положения настоящего стандарта предназначены для использования:

- федеральными органами государственной власти Российской Федерации;

- органами государственной власти субъектов Российской Федерации в области градостроительной деятельности;

- органами местного самоуправления;

- научно-исследовательскими, проектными и иными организациями, осуществляющими свою деятельность в области стратегического планирования 
и территориального планирования.

1.3 Основной целью определения градостроительного потенциала территорий агломераций, является повышение эффективности развития их территорий с учетом их фактического состояния, динамики реализации действующих документов, определяющих единую градостроительную политику агломерации, актуальных целей и показателей развития территории.

1.4 Настоящий ГОСТ не распространяется на агломерации, в состав которых входят города федерального значения Москва, Санкт-Петербург, Севастополь и входящие в их состав внутригородские территории.

1.5 Для агломераций, в состав которых входят города федерального значения Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, могут устанавливаться собственные требования по мониторингу реализации документов, определяющих единую градостроительную политику.

1.6 Настоящий стандарт следует применять совместно с ГОСТ Р ____,
ГОСТ Р ____, ГОСТ Р ____, ГОСТ Р ____.

- Термины, определения и сокращения

  - Термины и определения, применяемые в настоящем стандарте, приводятся в ГОСТ Р «Термины и определения».

  - В настоящем стандарте применяются следующие сокращения:

| ЕГРН | –– | Единый государственный реестр недвижимости; |
| --- | --- | --- |
| ЗОУИТ | –– | зоны с особыми условиями использования территорий; |
| ИП | –– | индивидуальный предприниматель; |
| КБК | –– | код бюджетной классификации; |
| МО | –– | муниципальное образование; |
| ОКВЭД –– Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД 2); |  |  |
| ОМСУ | –– | органы местного самоуправления; |
| Росреестр –– Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии; |  |  |
| РФ | –– | Российская Федерация; |
| ФГИС ТП –– Федеральная государственная информационная система территориального планирования. |  |  |

- Состав и содержание документа по определению градостроительного потенциала территории агломерации

  - Состав и содержание документа по определению градостроительного потенциала территории агломерации:

    - Документом, определяющим единую градостроительную политику 
в агломерации и градостроительный потенциал территорий, входящих в границы агломерации, является схема территориального планирования субъекта РФ.

    - Учитывая положения части 2 статьи 14 Градостроительного кодекса Российской Федерации [1], схема территориального планирования субъекта РФ может быть подготовлена в отношении части субъекта Российской Федерации - в отношении как территории в границах агломерации, так и территории в границах зоны возможного влияния агломерационных процессов.

    - Состав и содержание схемы территориального планирования субъекта РФ, подготавливаемой в отношении части субъекта Российской Федерации в отношении как территории в границах агломерации, так и территории в границах зоны возможного влияния агломерационных процессов, должны соответствовать требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации  [1].

    - При подготовке проекта схемы территориального планирования субъекта РФ (проекта внесения изменений в схему территориального планирования субъекта РФ) могут учитываться материалы в отношении территории в границах агломерации и (или) границах зоны возможного влияния агломерационных процессов:

- аналитическая часть, содержащая результаты комплексного анализа территорий агломерации;

- определение приоритетов, задач и сценариев градостроительного развития территорий агломерации;

- оценка градостроительного потенциала развития территорий агломерации для реализации сценариев развития;

- графические материалы.

- Порядок подготовки аналитической части материалов 
по определению градостроительного потенциала территории агломерации, содержащей результаты комплексного анализа территорий агломерации

  - Аналитическая часть материалов по определению градостроительного потенциала территории агломерации, содержащая результаты комплексного анализа территорий агломерации, должна включать в себя:

    - Анализ:

- геостратегического положения территории агломерации;

- действующих документов стратегического и территориального планирования субъекта РФ, а также двух и более муниципальных образований, образующих агломерацию;

- структуры экономики в субъекте РФ и муниципальных образованиях, вошедших в границу агломерации;

- экологической ситуации на территориях агломерации;

- сложившихся корреспонденций, хозяйственных и трудовых связей в агломерации, в том числе на основе данных ранее разработанных документов территориального планирования;

- уровня развития транспортной инфраструктуры федерального и регионального значения по видам транспорта:

- уровня инженерной инфраструктуры;

- уровня развития социальной инфраструктуры федерального и регионального значения в части мест ее размещения, основных характеристик, мощности, существующей обеспеченности населения;

- демографической характеристики субъекта РФ и муниципальных образований, вошедших в границу агломерации;

- пространственный анализ территорий агломерации.

  - Анализ геостратегического положения территории агломерации включает в себя:

    - Исследование экономико-географического положения территории, предусматривающее:

## - оценку экономико-географического положения территории субъекта РФ и муниципальных образований, образующих агломерацию (в текстовой форме);

## - определение климатических, геологических и гидрологических особенностей территорий муниципальных образований, образующих агломерацию (в текстовой форме);

## - анализ ресурсного потенциала (почвы, полезные ископаемые, леса, реки) территорий муниципальных образований, образующих агломерацию (в текстовой форме);

## - подготовку карты границ муниципальных образований;

## - подготовку карты утвержденных в установленном порядке границ населенных пунктов, входящих в состав агломерации;

## - подготовку ресурсной карты территорий субъекта РФ и муниципальных образований, образующих агломерацию.

    - В анализе геостратегического положения территории также рекомендуется предусматривать:

- описание интенсивности и масштаба хозяйственных, трудовых и социальных связей с соседними субъектами РФ (в текстовой форме);

- описание сложившегося экономического и геостратегического взаимодействия с соседними государствами;

## - описание доступности территории субъекта РФ и агломерации к крупным международным транспортным коридорам (в текстовой форме);

## - подготовку карты-схемы геостратегического положения субъекта РФ, включающего в свой состав агломерацию, относительно соседних субъектов РФ и приграничных государств.

  - Анализ действующих документов стратегического и территориального планирования субъекта РФ, а также двух и более муниципальных образований, образующих агломерацию, должен содержать:

    - Действующие документы стратегического планирования Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в части установленных в них целей, задач и показателей развития территорий субъекта РФ и муниципальных образований, в отношении которых разрабатывается документ по определению градостроительного потенциала территории агломерации, включая анализ:

- стратегии пространственного развития РФ;

- стратегии социально-экономического развития субъекта РФ;

- плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития субъекта РФ;

- стратегий социально-экономического развития муниципальных образований, в отношении которых разрабатывается документ по определению градостроительного потенциала территории агломерации;

- плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципальных образований, в отношении которых разрабатывается документ по определению градостроительного потенциала территории агломерации;

- отраслевых документов стратегического планирования для субъекта РФ и муниципальных образований, в отношении которых разрабатывается документ документа по определению градостроительного потенциала территории агломерации.

    - Номенклатуру действующих документов территориального планирования различных уровней на предмет наличия решений о размещении объектов федерального, регионального и местного значения на территории субъекта РФ и муниципальных образований, в отношении которых разрабатывается документ по определению градостроительного потенциала территории агломерации, включая анализ:

-  схем территориального планирования РФ;

-  схем территориального планирования субъектов РФ;

-   схемы территориального планирования муниципальных образований (при наличии);

- материалов генеральных планов муниципальных образований;

- документов градостроительного зонирования муниципальных образований.

    - Национальные проекты в части установленных в них целей, задач и показателей развития территорий субъекта РФ и муниципальных образований, в отношении которых разрабатывается документ по определению градостроительного потенциала территории агломерации.

    - Действующие федеральные, региональные государственные программы, муниципальные и отраслевые программы в части решений, принятых относительно создания объектов федерального и регионального значения в субъекте  РФ и муниципальных образованиях, в отношении которых разрабатывается документ по определению градостроительного потенциала территории агломерации.

    - Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса в части:

- плана технических мероприятий, направленных на возведение производственных или имущественных элементов систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации;

- объемов и планов финансирования инвестиционной программы.

4.3.6 Инвестиционные проекты субъектов естественных монополий в части решений, принятых относительно создания и реализации объектов транспортной, инженерной и иной инфраструктуры агломерации.

  - Анализ структуры экономики в субъекте РФ и муниципальных образованиях, вошедших в границы агломерации, должен содержать:

4.4.1 Оценку:

    - структуры валового регионального продукта субъекта Российской Федерации;

    - структуры занятости населения по разделам ОКВЭД в субъекте РФ, в границах которого располагается агломерация;

    - структуры занятости населения по разделам ОКВЭД в муниципальных образованиях, входящих в состав агломерации;

    - деятельности ключевых предприятий, расположенных на территории субъекта РФ, включая внешнеторговую деятельность и межрегиональные экономические связи, а также интенсивность хозяйственных связей в агломерации (определенных по критериям выручки и численности работников в соответствии с ранее определенной специализацией территории);

    - действующих нормативных правовых актов, регулирующих деятельность экономических субъектов, включая анализ решений и актов, направленных на поддержку предприятий;

    - уровня обеспеченности трудовыми ресурсами, в том числе высококвалифицированными специалистами;

    - структуры доходов и расходов бюджета субъекта РФ и входящих в него муниципальных образований.

    - Определение:

- экономической специализации территории по разделам ОКВЭД и оценка экономического потенциала территории (природные ресурсы, трудовые ресурсы, производственные и сельскохозяйственные активы, развитие инновационного производства);

- основных проблем и вызовов экономического развития агломерации, в том числе взаимодействия с региональными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, корпорациями развития субъекта Российской Федерации и ключевыми предприятиями агломерации (определенных по критериям выручки и численности работников в соответствии с ранее определенной специализацией территории).

  - Анализ экологической ситуации на территории субъекта РФ и муниципальных образований, вошедших в границу агломерации, должен содержать:

    - Оценку состояния окружающей среды субъекта Российской Федерации посредством анализа докладов о состоянии окружающей среды в части:

- атмосферного воздуха;

- климатической характеристики;

- водных ресурсов;

- растительного и животного мира;

- состояния геологической среды;

- почвы и земельных ресурсов;

- радиационной обстановки;

- экологических ограничений территории и другого.

  - Анализ сведения об образовании, утилизации, обезвреживании,
о размещении отходов в части:

- объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов на территории субъекта Российской Федерации;

- планируемых к строительству, реконструкции, выведению из эксплуатации объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов.

4.7 Анализ сложившихся корреспонденций, хозяйственных и трудовых связей в агломерации на основе данных ранее разработанных документов территориального планирования, сотовых операторов и натурных обследований

4.7.1 Анализ данных разработанных документов территориального планирования, в том числе:

- схемы территориального планирования субъекта РФ;

- документов территориального планирования муниципальных образований;

4.7.2. Анализ данных сотовых операторов (при наличии);

4.7.3. Анализ результатов натурных обследований:

-  интенсивности движения автомобильного транспорта;

-  интенсивности движения пассажиропотоков.

4.8 Анализ уровня развития транспортной инфраструктуры федерального и регионального значения по видам:

а) воздушный транспорт;

б) автомобильный транспорт;

в) железнодорожный транспорт;

г) водный транспорт.

4.9 Анализ уровня развития инженерной инфраструктуры в разрезе ее видов:

а) водоснабжение;

б) водоотведение;

в) теплоснабжение;

г) газоснабжение;

д) электроснабжение;

е) объекты связи.

4.10 Анализ уровня развития социальной инфраструктуры федерального и регионального значения в части мест ее размещения, основных характеристик, мощности, существующей обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры.

4.11 Демографическая характеристика субъекта РФ и муниципальных образований, вошедших в границу агломерации, включает в себя:

4.11.1 Анализ стратегии социально-экономического развития субъекта РФ в части:

- общей численности населения субъекта РФ;

- прогноза численности населения субъекта РФ на расчетный срок, предусмотренный стратегическим документом;

- численности населения трудоспособного возраста, а также моложе и старше трудоспособного возраста.

    - Анализ муниципальной статистики и стратегий социально-экономического развития муниципальных образований (при наличии), вошедших в границу агломерации, в части:

- численности населения муниципальных образований;

- численности населения трудоспособного возраста, а также моложе и старше трудоспособного возраста;

- анализа половозрастной структуры населения.

  - Пространственный анализ территорий агломерации включает в себя:

- краткую историческую справку с описанием исторических особенностей социально-экономического и пространственного развития территории агломерации;

-  анализ пространственной организации территории, предусматривающий:

а) характеристику сложившегося административно-территориального деления территории;

б) анализ современной функционально-планировочной организации территории в части:

-  характеристики современного использования территории;

- сложившегося деления территории на элементы функционально-планировочной организации;

- оценки взаимного расположения элементов функционально-планировочной организации с различными преобладающими видами использования.

  - Анализ состояния жилищного фонда должен предусматривать:

- анализ типологии жилой застройки;

- характеристику жилищного фонда и данных о жилищной обеспеченности населения;

- анализ данных о состоянии жилищного фонда (ветхость, аварийность и другое).

  - Оценку градостроительных ограничений для развития территории, предусматривающую:

- анализ зон с особыми условиями использования территорий (в соответствии 
со статьей 105) [2];

- анализ территорий размещения объектов культурного наследия, защитных зон и зон охраны объектов культурного наследия.

- Порядок определения приоритетов, задач и сценариев градостроительного развития территорий агломерации

  - При определении приоритетов, задач и сценариев градостроительного развития территорий должны быть выполнены следующие этапы:

- описание границ агломерации, а также муниципальных образований, входящих в ее состав;

- выявление внутренних и внешних факторов развития территорий агломерации с указанием ее сильных и слабых сторон (SWOT-анализ);

- описание сценариев развития территорий агломерации, их целей и задач;

- выбор приоритетного сценария;

- построение планировочного каркаса с учетом сложившейся системы расселения и предложений по усилению роли центров расселения;

- оценка градостроительного потенциала, необходимого для реализации приоритетного сценария градостроительного развития территории агломерации.

  - Этап описания границ агломерации, а также муниципальных образований, входящих в ее состав, предусматривает подготовку текстовой части описания, содержащей обоснование включения рассматриваемых территорий в границы агломерации, и схемы, на которой отражаются соответствующие границы. Описание границ агломерации, а также муниципальных образований, входящих в ее состав, выполняется на основе:

- результатов выполненных мероприятий по определению и обоснованию границы агломерации, охватывающей территории рассматриваемых муниципальных образований;

- данных Росреестра о границах муниципальных районов, муниципальных 
и городских округов (в векторном виде с координатной привязкой).

  - В рамках этапа выявления внутренних и внешних факторов развития территорий агломерации с указанием сильных и слабых сторон, возможностей и угроз (SWOT-анализ) рекомендуется выполнять следующие мероприятия:

## – выявление внутренних и внешних факторов развития территорий субъекта Российской Федерации с указанием сильных и слабых сторон, возможностей и угроз;

## – выявление внутренних и внешних факторов развития территорий двух и более муниципальных образований, образующих агломерацию, с указанием сильных и слабых сторон, возможностей и угроз.

  - В рамках реализации мероприятий описания сценариев развития территорий агломерации, их целей и задач рекомендуется осуществлять подготовку трех сценариев развития территорий агломерации: инерционного, экстенсивного 
и интенсивного.

5.4.1 Сценарии социально-экономического развития рекомендуется формировать на основании выявленного экономического потенциала территории и приоритетных направлений развития, а также с учетом действующих мер поддержки со стороны федеральных и региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

5.4.2  В сценариях развития агломерации должны учитываться положения документов стратегического планирования, действующих на территории агломерации.

5.4.3 Вариативность сценариев развития агломерации обусловлена вариативностью прогнозных показателей социально-экономического развития Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, но не ограничивается вариативностью данных прогнозных показателей.

5.4.4 Разработка сценариев социально-экономического развития агломерации предусматривает формирование инерционного, экстенсивного и интенсивного сценариев:

- инерционный сценарий развития предполагает сохранение текущей структуры занятости в экономике на прогнозный период;

- экстенсивный сценарий развития предполагает дальнейшее развитие основных (ключевых) отраслей экономики на прогнозный период с учетом существующей экономической специализации агломерации;

- интенсивный сценарий развития предполагает структурные изменения в экономике, развитие высокотехнологичных отраслей экономики с высокой добавленной стоимостью на прогнозный период.

Алгоритм формирования сценариев социально-экономического развития агломерации приведен в разделе 6 настоящего документа.

  - С учетом проведенного анализа предлагается к реализации наиболее оптимальный и достижимый сценарий социально-экономического развития агломерации.

Алгоритм определения приоритетного (целевого) сценария социально-экономического развития агломерации приведен в разделе 6 настоящего документа.

  - Этап построения планировочного каркаса рекомендуется осуществлять
с учетом сложившейся системы расселения и предложений по усилению роли центров расселения, в том числе:

## –размещения существующих и планируемых объектов транспортной инфраструктуры;

## - предложений, содержащихся в планируемых инвестиционных проектах;

## - предложений по развитию мест приложения  труда.

  - Оценка градостроительного потенциала, необходимого для реализации приоритетного сценария градостроительного развития территории агломерации:

    - Градостроительный потенциал, определяемый в границах муниципальных образований, входящих в состав агломерации, включает в себя следующие ключевые параметры градостроительного развития:

## - отраслевая структура занятости по ОКВЭД с учетом прогнозных показателей численности населения,

- прогнозное бюджетное сальдо;

- показатели, характеризующие территорию и определяющие возможность ее развития, в том числе показатели развития жилого и нежилого фонда, социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры;

- планировочный каркас с учетом сложившейся схемы расселения и предложений по усилению роли существующих центров, а также предложений по формированию новых центров расселения.

- Порядок подготовки сценариев развития территорий агломерации. Выбор приоритетного сценария социально-экономического развития территории и оценка градостроительного потенциала, необходимого для его реализации. Построение планировочного каркаса по выбранному сценарию

  - Разработка сценариев развития территорий агломерации должна осуществляться посредством анализа:

- структуры экономики в субъекте РФ и муниципальных образованиях, вошедших в границы агломерации, в соответствии с пунктом 4.4 настоящей методики;

- экспортного потенциала и существующих и перспективных рынков сбыта продукции, производимой в агломерации;

- текущего уровня производственных мощностей предприятий агломерации, учет планов по их развитию с учетом реализуемых и перспективных инвестиционных проектов, а также возможности увеличения производственных мощностей с учетом анализа экспортного потенциала.

6.2 В рамках инерционного сценария социально-экономического развития агломерации осуществляется:

- учет реализации запланированных инвестиционных проектов, в том числе 
в рамках национальных и федеральных проектов, государственных программ Российской Федерации субъектов Российской Федерации, региональных 
и ведомственных проектов, иных документов планирования, в том числе территориального, планов субъектов естественных монополий и государственных организаций, а также негосударственных предприятий;

- формирование прогнозной структуры экономики с учетом сохранения существующего вектора развития экономики и его основных параметров, включая структуру занятости, бюджетные параметры;

- учет перечня целевых показателей и их значений по основным социально-экономическим параметрам развития агломерации на прогнозный период 
в соответствии с перечнем сквозных показателей.

6.3 В рамках экстенсивного сценария социально-экономического развития агломерации осуществляется:

- учет реализации запланированных инвестиционных проектов, в том числе в рамках национальных и федеральных проектов, государственных программ Российской Федерации субъектов Российской Федерации, региональных 
и ведомственных проектов, иных документов планирования, в том числе территориального, планов субъектов естественных монополий и государственных организаций, а также негосударственных предприятий;

- формирование дополнительного перечня инвестиционных проектов, направленных на дальнейшее развитие и углубление специализации ключевых отраслей экономики (определенных по критериям выручки и численности работников 
в соответствии с ранее определенной специализацией территории);

- формирование прогнозной структуры экономики с учетом наращивания производственных мощностей в ключевых отраслях экономики (определенных 
по критериям выручки и численности работников в соответствии с ранее определенной специализацией территории);

- создание индустриальных парков, промышленных центров, агропромышленных центров, образовательных кластеров, направленных на поддержку и развитие ключевых отраслей экономики (определенных по критериям выручки и численности работников в соответствии с ранее определенной специализацией территории);

- осуществление мер государственной поддержки ключевых отраслей экономики, в том числе средств государственных корпораций и институтов развития экономики;

- учет инерционного развития отраслей экономики, не определенных в качестве ключевых отраслей экономики (определенных по критериям выручки и численности работников в соответствии с ранее определенной специализацией территории);

- учет перечня целевых показателей и их значений по основным социально-экономическим параметрам развития агломерации на прогнозный период 
в соответствии с перечнем сквозных показателей.

6.4 В рамках интенсивного сценария социально-экономического развития агломерации осуществляется:

- учет реализации запланированных инвестиционных проектов, в том числе 
в рамках национальных и федеральных проектов, государственных программ Российской Федерации субъектов Российской Федерации, региональных 
и ведомственных проектов, иных документов планирования, в том числе территориального, планов субъектов естественных монополий и государственных организаций, а также негосударственных предприятий;

- учет перечня целевых показателей и их значений по основным социально-экономическим параметрам развития агломерации на прогнозный период 
в соответствии с перечнем сквозных показателей;

- формирование дополнительного перечня инвестиционных проектов, направленных на структурные изменения в экономике, развитие высокотехнологичных отраслей экономики с высокой добавленной стоимостью на прогнозный период;

- формирование предложений по созданию условий для интеграции экономики агломерации в глобальную систему торговли и финансов, генерирования межотраслевых научных и производственных направлений;

- формирование предложений по созданию условий для развития наукоемких отраслей экономики и внедрения перспективных технологий в производство;

- формирование предложений по созданию условий для притока высококвалифицированных кадров в агломерацию;

- формирование предложений по созданию условий для развития человеческого капитала;

- формирование предложений для создания условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства;

- формирование предложений по повышению инвестиционной привлекательности и созданию благоприятного инвестиционного климата в агломерации.

  - Выбор приоритетного сценария социально-экономического развития территории рекомендуется осуществлять с учетом:

- текущей отраслевой структуры экономики агломерации;

- потенциала рынка труда (дефицит трудовых ресурсов, доля высококвалифицированных кадров, уровень производительности труда);

- инфраструктурных ограничений муниципальных образований, входящих в состав городской агломерации;

- бюджетных ограничений муниципальных образований, входящих в состав городской агломерации;

- реализуемых (запланированных к реализации) и обеспеченных финансированием мероприятий, направленных на развитие городской агломерации.

  - Выбор приоритетного сценария социально-экономического развития территории рекомендуется осуществлять на основании уровня инфраструктурной оснащенности и степени готовности субъекта РФ/агломерации к участию в реализации масштабных инвестиционных проектов, направленных на развитие высокотехнологичных отраслей экономики, с целью создания условий для интеграции экономики агломерации в глобальную систему торговли и финансов, генерирования межотраслевых научных и производственных направлений, развития бизнеса и предпринимательства, в том числе с учетом:

    - Наличия в границах агломерации преференциальных зон: особые экономические зоны (ОЭЗ), территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), индустриальные (промышленные) парки, свободные порты, технопарки и технополисы.

    - Участия субъекта РФ/агломерации в кластерных инвестиционных программах.

    - Эффективности и масштаба использования мер государственной поддержки субъектами экономической деятельности (промышленная ипотека, специальные инвестиционные контракты (СПИК), транспортные субсидии; льготное кредитование, грантовая поддержка проектов, соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), офсетные контракты и т. д.).

    - С учетом проведенного анализа предлагается к реализации наиболее оптимальный и достижимый сценарий социально-экономического развития агломерации.

  - Рекомендуется при построении планировочного каркаса территории 
(с учетом выбранного сценария развития территорий агломерации) учитывать:

    - Существующие и определять перспективные центры систем расселения, характеризующихся концентрацией населения и социальной инфраструктуры.

    - Планировочные центры, определенные на основе центров экономического роста и центров систем расселения.

    - Планировочные оси, поддерживающие необходимые связи между планировочными центрами и установленные с учетом размещения существующих объектов транспортной инфраструктуры.

    - Предложения по развитию экологического каркаса.

    - Формирование предварительных предложений по развитию транспортной и инженерной инфраструктур на основе выбранного сценария.

  - В целях определения бюджетной эффективности для выбранного сценария рекомендуется осуществлять:

- определение удельных показателей налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета на 1 рабочее место и удельных показателей расходов консолидированного бюджета на душу проживающего в границах агломерации населения;

- оценку текущего бюджетного сальдо между налоговыми и неналоговыми доходами, возникающими в связи с осуществлением хозяйственной деятельности на территории агломерации, и бюджетными расходами на обеспечение жизнедеятельности населения, проживающего в агломерации;

- определение целевых показателей прироста числа мест проживания 
и приложения труда населения, обеспечивающих реализацию сценариев и целей градостроительного развития субъекта Российской Федерации и муниципальных образований, входящих в состав агломерации;

- определение целевых показателей прироста площади жилого фонда в объеме, достаточном для реализации сценариев и целей градостроительного развития субъекта Российской Федерации и муниципальных образований, входящих в состав агломерации;

- определение целевых показателей прироста площади нежилой застройки, формирующей места приложения труда в объеме, достаточном для реализации сценариев и целей градостроительного развития субъекта Российской Федерации и муниципальных образований, входящих в состав агломерации.

    - Анализ структуры доходов и расходов бюджета субъекта Российской Федерации и входящих в него муниципальных образований предполагает проведение следующего состава мероприятий:

- анализа величины дефицита или профицита бюджета субъекта (субъектов) Российской Федерации, в границы которого входит агломерация, а также муниципальных образований, ее образующих;

- оценку соотношения величины налоговых и неналоговых доходов к безвозмездным поступлениям в структуре бюджета субъекта (субъектов) Российской Федерации, в границы которого входит агломерация, а также муниципальных образований, ее образующих;

- оценку доли расходных обязательств субъекта (субъектов) Российской Федерации, в границы которого входит агломерация, а также муниципальных образований, ее образующих, финансируемых за счет субсидий и дотаций;

- оценку уровня дотационности бюджета субъекта Российской Федерации, в границы которого входит агломерация, а также муниципальных образований, ее образующих.

    - Определение удельных показателей налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета на 1 рабочее место и удельных показателей расходов консолидированного бюджета на душу проживающего в границах агломерации населения предполагает определение:

- по видам экономической деятельности;

- на душу населения.

      - Определение удельных показателей налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета в расчете на 1 рабочее место по видам экономической деятельности рекомендуется осуществлять в следующем порядке:

## - определить величины доходов бюджета субъекта Российской Федерации, в границы которого входит агломерация, а также муниципальных образований, ее образующих, по кодам бюджетной классификации, устанавливаемым приказом Минфина России за отчетный год, предшествующий текущему;

## - осуществить сбор исходных данных в разрезе разделов ОКВЭД на основании данных Росстата по субъекту Российской Федерации за отчетный год, предшествующий текущему, а также исходных данных по муниципальным образованиям, образующим агломерацию;

- выполнить расчет аналитических показателей, характеризующих структуру занятости и экономики субъекта Российской Федерации по разделам ОКВЭД:

- доля занятых по i-му разделу ОКВЭД в общей структуре занятости (kОКВЭДiЧРсуб) 
по субъекту Российской Федерации определяется по формуле:

, %                                                         (1)

где ЧРОКВЭДiСуб    ––  численность работников крупных и средних предприятий по i-му разделу ОКВЭД в субъекте Российской Федерации, человек;

- доля начисленной заработной платы по i-му разделу ОКВЭД в общем объеме начислений (kОКВЭДiЗПсуб) по субъекту Российской Федерации определяется по формуле:

, %                                                  (2)

где ЗПОКВЭДiСуб    –– заработная плата по i-му разделу ОКВЭД в субъекте Российской Федерации, рублей;

- доля сальдированного финансового результата по i-му разделу ОКВЭД в общей структуре сальдированного финансового результата (kОКВЭДiФР) по субъекту Российской Федерации определяется по формуле:

, %                                                         (3)

где ФРОКВЭДiСуб –– сальдированный финансовый результат i-му разделу ОКВЭД
           в субъекте Российской Федерации, млн рублей;

- доля стоимости основных фондов по i-му разделу ОКВЭД в общей структуре стоимости основных фондов (kОКВЭДiОФ) в субъекте Российской Федерации определяется по формуле:

, %                                                        (4)

где СОФОКВЭДiСуб–– стоимость основных фондов по i-му разделу ОКВЭД в субъекте    Российской Федерации, млн рублей;

- доля выручки субъектов малого предпринимательства (СМП) и индивидуальных предпринимателей (ИП) по i-му разделу ОКВЭД в общей структуре выручки СМП и ИП (kОКВЭДiВсмп,ипСуб) в субъекте Российской Федерации определяется по формуле:

, %                                       (5)

где ВСМПОКВЭДiСуб –– выручка СМП по i-му разделу ОКВЭД в субъекте Российской Федерации, млн рублей;

ВИПОКВЭДiСуб   –– выручка ИП по i-му разделу ОКВЭД в субъекте Российской Федерации, млн рублей;

- число работников СМП и ИП по i-му разделу ОКВЭД  (ЧРОКВЭДiсмп,ипСуб) в субъекте Российской Федерации определяется по формуле:

, чел.                                    (6)

где СМПОКВЭДiСуб –– численность работников СМП по i-му разделу ОКВЭ в субъекте  Российской Федерации, человек;

ИПОКВЭДiСуб    –– численность работников ИП по i-му разделу ОКВЭД в субъекте    Российской Федерации, человек.

При осуществлении расчета удельных показателей налоговых и неналоговых доходов бюджета субъекта Российской Федерации с 1 рабочего места по i-м видам ОКВЭД рекомендуется включать:

- удельный показатель поступлений налога на прибыль организаций   в бюджет субъекта Российской Федерации с 1 рабочего места по i-му разделу ОКВЭД (∆ДОКВЭДiНПсуб):

, руб./1 рабочее место             (7)

где КБК 101 01000 00 0000 110 –– КБК, отражающий величину поступлений налогов на прибыль в бюджет субъекта Российской Федерации, рублей (с учетом актуальной редакции КБК);

ЧРОКВЭДiСуб                                              –– численность работников крупных и средних предприятий по i-му разделу ОКВЭД в субъекте Российской Федерации, человек;

- долю сальдированного финансового результата по i-му коду ОКВЭД в общей структуре сальдированного финансового результата по субъекту Российской Федерации, процентов;

- удельный показатель поступлений налога на доходы физических лиц в бюджет субъекта Российской Федерации с 1 рабочего места по i-му разделу ОКВЭД (∆ДОКВЭДiНДФЛсуб):

, руб./1 рабочее место                     (8)

где КБК 101 02000 01 0000 110 –– КБК, отражающий величину поступлений налогов на доходы физических лиц в бюджет субъекта Российской Федерации, рублей (с учетом актуальной редакции КБК);

kОКВЭДiЗПсуб                                            –– доля начисленной заработной платы по коду ОКВЭД (i) в общем объеме начислений по субъекту Российской Федерации, процентов;

ЧРОКВЭДiсубОбщ                                     –– суммарная численность работающих в субъекте Российской Федерации по i-му разделу ОКВЭД, представляющая собой значение, равное сумме численности работников крупных и средних предприятий () и численности рабочих всех СМП и ИП    (), человек;

- удельный показатель поступлений от налогов на товары в бюджет субъекта Российской Федерации с 1 рабочего места по разделу ОКВЭД С «Обрабатывающие производства» (∆ДОКВЭДсНТсуб):

, руб./1 рабочее место                  (9)

где КБК 103 02000 01 0000 110 –– КБК, отражающий величину поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции) в бюджет субъекта Российской Федерации, рублей (с учетом актуальной редакции КБК);

ЧРОКВЭДсСубОбщ                                     –– суммарное число работников крупных и средних предприятий (), а также СМП и ИП
() по разделу ОКВЭД C «Обрабатывающие производства», производящих подакцизную продукцию в субъекте Российской Федерации, человек;

- удельный показатель поступлений от налогов на имущество в бюджет субъекта Российской Федерации с 1 рабочего места по i-му разделу ОКВЭД (∆ДОКВЭДiНИсуб):

ΔДОКВЭДiНИсуб = КБК 1 06 02000 02 0000 110+КБК 1 06 04011 02 0000 110×kОКВЭДiОФ+КБК 106 04012 02 000 110×kОКВЭДiЧРсубЧРОКВЭДiсубОбщ, руб./1 раб. место (10)

где КБК 106 02000 02 0000 110       –– КБК, отражающий величину поступлений налогов на имущество организаций в бюджет субъекта Российской Федерации, рублей (с учетом актуальной редакции КБК);

КБК 106 04011 02 0000 110         –– КБК, отражающий величину поступлений транспортного налога организаций в бюджет субъекта Российской Федерации, рублей (с учетом актуальной редакции КБК);

КБК 106 04012 02 0000 110         –– КБК, отражающий величину поступлений транспортного налога c физических лиц в бюджет субъекта Российской Федерации, рублей (с учетом актуальной редакции КБК);

kОКВЭДiОФ                                             –– доля стоимости основных фондов по i-му разделу ОКВЭД в общей структуре стоимости основных фондов в субъекте Российской Федерации, процентов;

kОКВЭДiЧРсуб                                     –– доля занятых по разделу ОКВЭД (i) в общей структуре занятости по субъекту РФ, %.

При наличии организаций игорного бизнеса удельный показатель поступлений налога на имущество в бюджет субъекта Российской Федерации с 1 рабочего места по разделу ОКВЭД R «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений» (∆ДОКВЭДRНИсуб), руб./1 рабочее место, рекомендуется рассчитывать по формуле:

, руб./1 рабочее место       (11)

где КБК 106 05000 02 0000 110 –– КБК, отражающий величину поступлений налогов 
на игорный бизнес в бюджет субъекта Российской Федерации, рублей;

ЧРОКВЭДRсубОбщ                                 –– суммарное число работников крупных и средних предприятий (), а также СМП и ИП
() по разделу ОКВЭД R «Обрабатывающие производства», занятых в игорном бизнесе в субъекте Российской Федерации, человек;

- удельный показатель поступлений за пользование лесами и объектами животного мира в бюджет субъекта Российской Федерации с 1 рабочего места (∆ДОКВЭДАПРсуб):

, руб./1 рабочее место (12)

где КБК 107 04000 01 0000 110      –– КБК, отражающий величину поступлений сборов за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов в субъекте Российской Федерации, рублей (с учетом актуальной редакции КБК);

КБК 112 04000 00 0000 120   –– КБК, отражающий величину поступлений платежей за использование лесов в субъекте Российской Федерации, рублей (с учетом актуальной редакции КБК);

ЧРОКВЭДАСуб                                                  –– суммарное число работников крупных и средних предприятий (), а также СМП и ИП
() по разделу ОКВЭД А «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» в субъекте РФ, человек;

- удельный показатель поступлений налогов на добычу полезных ископаемых в бюджет субъекта Российской Федерации с 1 рабочего места по разделам ОКВЭД (∆ДОКВЭДВПРсуб):

, руб./1 рабочее место (13)

где КБК 107 01000 01 0000 110 –– КБК, отражающий величину поступлений налогов на добычу полезных ископаемых в субъекте РФ, рублей (с учетом актуальной редакции КБК);

КБК 107 02020 01 0000 110 –– КБК, отражающий величину поступлений регулярных платежей за добычу полезных ископаемых (роялти) при выполнении соглашений о разделе продукции в виде углеводородного сырья, за исключением газа горючего природного, в субъекте РФ, рублей (с учетом актуальной редакции КБК);

ЧРОКВЭДВСуб                                –– суммарное число работников крупных и средних предприятий (), а также СМП и ИП () по разделу ОКВЭД В «Добыча полезных ископаемых» в субъекте РФ, рублей;

- удельный показатель поступлений административных платежей в бюджет субъекта Российской Федерации с 1 рабочего места по i-му разделу ОКВЭД (∆ДОКВЭДiГПсуб):

, руб./1 рабочее место                      (14)

где КБК 108 00000 00 0000 000 –– КБК, отражающий величину поступлений государственных пошлин в субъект Российской Федерации, рублей (с учетом актуальной редакции КБК);

kОКВЭДiЧРсуб                                     –– доля занятых по разделу ОКВЭД (i) в общей структуре занятости по субъекту РФ, %;

- удельный показатель поступлений от налогов на совокупный доход в бюджет субъекта РФ с 1 рабочего места по i-му разделу ОКВЭД (∆ДОКВЭДiСДсуб):

,                  (15)

где КБК 105 01000 00 0000 110 –– КБК, отражающий величину поступлений налогов, взимаемых в связи с применением упрощенной системы налогообложения в субъекте РФ, рублей;

КБК 105 06000 01 0000 110 –– КБК, отражающий величину поступлений налогов на профессиональный доход в субъекте РФ, рублей;

kОКВЭДiВсмп,ипСуб                        –– доля выручки субъектов малого предпринимательства (СМП) и ИП по i-му разделу ОКВЭД в общей структуре выручки СМП и ИП в субъекте РФ,%;

ЧРОКВЭДiсмп,ипСуб                    –– число работников СМП и ИП по i-му разделу ОКВЭД в субъекте РФ, человек.

Результаты расчетов перечисленных показателей заполняются по форме, представленной в приложении Л.

Осуществляется расчет аналитических показателей, характеризующих структуру занятости и экономики каждого j-го муниципального образования, входящего в состав агломерации, по i-м разделам ОКВЭД:

- доля занятых по i-му разделу ОКВЭД в общей структуре занятости (kОКВЭДijЧРмо) по j-му муниципальному образованию:

, %                                                 (16)

где ЧРОКВЭДijмо –– численность работников крупных и средних предприятий по i-му   разделу ОКВЭД в j-м муниципальном образовании, человек;

- доля начисленной заработной платы по i-му разделу ОКВЭД в общем объеме начислений (kОКВЭДijЗПмо) по j-му муниципальному образованию:

, %                                         (17)

где ЗПОКВЭДijмо –– заработная плата по i-му разделу ОКВЭД в j-м муниципальном образовании, рублей;

ЧРОКВЭДijмо–– численность работников крупных и средних предприятий по i-му разделу ОКВЭД в j-м муниципальном образовании, человек;

- доля кадастровой стоимости земельных участков по i-му разделу ОКВЭД в общей кадастровой стоимости земельных участков (kОКВЭДijЗУмо) по j-му муниципальному образованию:

, %                                      (18)

где ЗУОКВЭДijмо –– площадь земельных участков по i-му разделу ОКВЭД в j-м муниципальном образовании, га;

КСОКВЭДijмо –– кадастровая стоимость земельных участков по i-му разделу ОКВЭД        в j-м муниципальном образовании, млн рублей;

- доля выручки субъектов малого предпринимательства (СМП) и индивидуальных предпринимателей (ИП) по i-му разделу ОКВЭД в общей структуре выручки СМП и ИП (kОКВЭДijВсмп,ипМО) в j-м муниципальном образовании:

, %                                         (19)

где ВСМПОКВЭДijмо –– выручка СМП по i-му разделу ОКВЭД в j-м муниципальном образовании, млн рублей;

ВИПОКВЭДijмо –– выручка ИП по i-му разделу ОКВЭД в j-м муниципальном образовании, млн рублей;

- число работников СМП и ИП по разделу i-му разделу ОКВЭД (ЧРОКВЭДiсмп,ипМО) в j-м муниципальном образовании:

, чел.                                        (20)

где СМПОКВЭДijмо –– численность работников СМП по i-му разделу ОКВЭД в j-м муниципальном образовании, человек;

ИПОКВЭДijмо     –– численность работников ИП по i-му разделу ОКВЭД в j-м муниципальном образовании, человек.

Осуществляется расчет следующих удельных показателей налоговых и неналоговых доходов бюджета j-го муниципального образования, входящего в состав агломерации, с 1 рабочего места по i-м разделам ОКВЭД, включая:

- удельный показатель поступлений налога на доходы физических лиц в бюджет j-го муниципального образования с 1 рабочего места по i-м разделам ОКВЭД (∆ДОКВЭДijНДФЛмо):

, руб./1 рабочее место       (21)

где КБК 101 02000 01 0000 110 –– КБК, отражающий величину поступлений налога на доходы физических лиц в бюджет j-го муниципального образования (с учетом актуального КБК);

kОКВЭДijЗПмо                                –– доля начисленной заработной платы по i-му разделу ОКВЭД в общем объеме начислений по j-му муниципальному образованию, %;

ЧРОКВЭДijмоОбщ                                         –– суммарная численность работников по i-му разделу ОКВЭД в j-м муниципальном образовании, представляющая собой значение, равное сумме численности работников крупных и средних предприятий () и численности рабочих в СМП и ИП (), человек;

- удельный показатель поступлений от налогов на товары в бюджет j-го муниципального образования с 1 рабочего места по разделу ОКВЭД C «Обрабатывающие производства» (∆ДОКВЭДсjНТмо):

, руб./1 рабочее место            (22)

где КБК 103 02000 01 0000 110 –– КБК, отражающий величину поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции) в бюджет
j-го муниципального образования, рублей (с учетом актуальной редакции КБК);

ЧРОКВЭДсjмоОбщ                                    –– суммарное число работников крупных и средних предприятий в j-м муниципальном образовании, входящем в состав агломерации (), а также СМП и ИП () по разделу ОКВЭД C «Обрабатывающие производства», производящих подакцизную продукцию в муниципальном образовании, человек;

- удельный показатель поступлений от налогов на имущество в бюджет j-го муниципального образования с 1 рабочего места по i-м разделам ОКВЭД (∆ДОКВЭДijНИмо):

, руб./1 рабочее место        (23)

где КБК 106 06000 00 0000 110 –– КБК, отражающий величину поступлений земельного налога в бюджет
j-го муниципального образования, рублей (с учетом катальной редакции КБК);

kОКВЭДijЗУмо                                      –– доля кадастровой стоимости земельных участков по i-му разделу ОКВЭД в общей кадастровой стоимости земельных участков по муниципальному образованию, %;

- удельный показатель поступлений административных платежей в бюджет j-го муниципального образования с 1 рабочего места по i-м разделам ОКВЭД (∆ДОКВЭДijГПмо):

, руб./1 рабочее место      (24)

где КБК 108 00000 00 0000 000 –– КБК, отражающий величину поступлений государственных пошлин в бюджет
j-го муниципального образования, рублей (с учетом актуальной редакции КБК);

kОКВЭДijЧРмо                                      –– доля занятых по i-му разделу ОКВЭД в общей структуре занятости по j-му муниципальному образованию, %;

- удельный показатель поступлений от налогов на совокупный доход в бюджет j-го муниципального образования с 1 рабочего места по i-му разделу ОКВЭД (∆ДОКВЭДijСДмо):

,  (25)

где КБК 105 01000 00 0000 110 –– КБК, отражающий величину поступлений налогов, взимаемых в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в бюджет j-го муниципального образования, рублей (с учетом актуальной редакции КБК);

КБК 105 02000 02 0000 110 –– КБК, отражающий величину поступлений единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в бюджет j-го муниципального образования, рублей (с учетом актуальной редакции КБК);

КБК 105 04000 02 0000 110 –– КБК, отражающий величину поступлений налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, в бюджет j-го муниципального образования, рублей (с учетом актуальной редакции КБК);

kОКВЭДijВсмп,ипМО                       –– доля выручки субъектов малого предпринимательства (СМП) и индивидуальных предпринимателей (ИП) по i-му разделу ОКВЭД в общей структуре выручки СМП и ИП в муниципальном образовании,%;

ЧРОКВЭДijсмп,ипМО                      –– суммарное число работников СМП и ИП по всем разделам ОКВЭД в j-м муниципальном образовании, человек.

При наличии поступлений единого сельскохозяйственного налога удельный показатель поступлений от налогов на совокупный доход в бюджет j-го муниципального образования с 1 рабочего места по разделу ОКВЭД А «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» (∆ДОКВЭДАjСДмо), руб./1 рабочее место, рассчитывается по формуле:

, руб./1 раб. место       (26)

где КБК 1 05 03000 01 0000 110 –– КБК, отражающий величину поступлений единого сельскохозяйственного налога в бюджет
j-го муниципального образования, рублей (с учетом катальной редакции КБК);

ЧРОКВЭДАjмоОбщ                                       –– суммарное число работников крупных и средних         предприятий (), а также СМП и ИП
() по разделу ОКВЭД А «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» в муниципальном образовании, человек.

    - Определение удельных показателей расходов консолидированного бюджета в расчете на душу населения, проживающего в границах агломерации, рекомендуется выполнять в следующем порядке:

      - Устанавливается величина расходов бюджета субъекта Российской Федерации, в границы которого входит агломерация, а также муниципальных образований, ее образующих, по следующим разделам классификации расходов бюджета за отчетный год, предшествующий текущему:

- национальная безопасность (раздел 0300);

- национальная экономика (раздел 0400);

- жилищно-коммунальное хозяйство (раздел 0500);

- образование (раздел 0700);

- культура (раздел 0800);

- здравоохранение (раздел 0900);

- социальная политика (раздел 1000);

- физическая культура и спорт (раздел 1100);

- средства массовой информации (раздел 1200).

Из перечисленных выше разделов классификации расходов бюджета вычитаются затраты кодов, относящихся к бюджетным инвестициям и капитальным вложениям.

      - Осуществляется расчет удельного показателя расходов бюджета субъекта Российской Федерации в расчете на 1 жителя субъекта Российской Федерации (∆РСуб):

, руб./1 жителя  (27)

где ЭНБСуб –– расходы бюджета субъекта Российской Федерации по разделу 0300 «Национальная безопасность», очищенные от инвестиционной составляющей и капитальных вложений в строительство объектов,  рублей;

ЭНЭСуб –– расходы бюджета субъекта Российской Федерации по разделу 0400 «Национальная экономика», очищенные от инвестиционной составляющей и капитальных вложений в строительство объектов капитального строительства, рублей;

ЭЖСуб –– расходы бюджета субъекта Российской Федерации по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», очищенные от инвестиционной составляющей и капитальных вложений в строительство объектов капитального строительства, рублей;

ЭОСуб –– расходы бюджета субъекта Российской Федерации по разделу 0700 «Образование», очищенные от инвестиционной составляющей и капитальных вложений в строительство объектов капитального строительства, рублей;

ЭКСуб –– расходы бюджета субъекта Российской Федерации по разделу 0800  «Культура, кинематография», очищенные от инвестиционной составляющей и капитальных вложений в строительство объектов капитального строительства, рублей;

ЭЗСуб –– расходы бюджета субъекта Российской Федерации по разделу 0900 «Здравоохранение», очищенные от инвестиционной составляющей и капитальных вложений в строительство объектов капитального строительства, рублей;

ЭСПСуб –– расходы бюджета субъекта Российской Федерации по разделу 1000 «Социальная политика», очищенные от инвестиционной составляющей и капитальных вложений в строительство объектов капитального строительства, рублей;

ЭФССуб –– расходы бюджета субъекта Российской Федерации по разделу 1100 «Физическая культура и спорт», очищенные от инвестиционной составляющей и капитальных вложений в строительство объектов капитального строительства, рублей;

ЭСМИСуб –– расходы бюджета субъекта Российской Федерации по разделу 1200 «Средства массовой информации», очищенные от инвестиционной составляющей и капитальных вложений в строительство объектов капитального строительства, рублей;

ЧЖСуб      –– численность жителей субъекта Российской Федерации, человек.

6.8.3.3 Осуществляется расчет удельных показателей расходов бюджета j-го муниципального образования, образующего агломерацию, в расчете на 1 жителя (∆РМОj):

, руб./1 жителя        (28)

где ЭНБjМО –– расходы бюджета j-го муниципального образования по разделу 0300   «Национальная безопасность», очищенные от инвестиционной составляющей и капитальных вложений в строительство объектов капитального строительства, рублей;

ЭНЭjМО –– расходы бюджета j-го муниципального образования по разделу 0400 «Национальная экономика», очищенные от инвестиционной составляющей и капитальных вложений в строительство объектов капитального строительства, рублей;

ЭЖjМО –– расходы бюджета j-го муниципального образования по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», очищенные от инвестиционной составляющей и капитальных вложений в строительство объектов капитального строительства, рублей;

ЭОjМО –– расходы бюджета j-го муниципального образования по разделу 0700 «Образование», очищенные от инвестиционной составляющей и капитальных вложений в строительство объектов капитального строительства, рублей;

ЭКjМО –– расходы бюджета j-го муниципального образования по разделу 0800 «Культура, кинематография», очищенные от инвестиционной составляющей и капитальных вложений в строительство объектов капитального строительства, рублей;

ЭЗjМО –– расходы бюджета j-го муниципального образования по разделу 0900 «Здравоохранение», очищенные от инвестиционной составляющей и капитальных вложений в строительство объектов капитального строительства, рублей;

ЭСПjМО –– расходы бюджета j-го муниципального образования по разделу 1000 «Социальная политика», очищенные от инвестиционной составляющей и капитальных вложений в строительство объектов капитального строительства, рублей;

ЭФСjМО –– расходы бюджета j-го муниципального образования по разделу 1100 «Физическая культура и спорт», очищенные от инвестиционной составляющей и капитальных вложений в строительство объектов капитального строительства, рублей;

ЭСМИjМО –– расходы бюджета j-го муниципального образования по разделу 1200 «Средства массовой информации», очищенные от инвестиционной составляющей и капитальных вложений в строительство объектов капитального строительства, рублей;

ЧЖМОj   –– численность жителей j-го муниципального образования, образующего агломерацию, человек.

    - Оценка текущего бюджетного сальдо между налоговыми и неналоговыми доходами, возникающими в связи с осуществлением хозяйственной деятельности на территории агломерации, и бюджетными расходами на обеспечение жизнедеятельности населения, проживающего в агломерации, рекомендуется осуществлять в следующем порядке:

      - Определяется расчетная величина текущих налоговых и неналоговых доходов в бюджет субъекта Российской Федерации с территорий агломерации (ДСуб) по формуле:

, рублей (29)

где ∆ДОКВЭДiНПсуб        –– удельный показатель поступлений налога на прибыль организаций в бюджет субъекта Российской Федерации
с 1 рабочего места по i-му разделу ОКВЭД, руб./1 рабочее место;

∆ДОКВЭДiНДФЛсуб –– удельный показатель поступлений налога на доходы физических лиц в бюджет субъекта Российской Федерации с 1 рабочего места по разделам ОКВЭД, руб./1 рабочее место;

∆ДОКВЭДcНТсуб –– удельный показатель поступлений от налогов на товары в бюджет субъекта Российской Федерации с 1 рабочего места по разделам ОКВЭД, руб./1 рабочее место;

∆ДОКВЭДiНИсуб   –– удельный показатель поступлений от налогов на имущество в бюджет субъекта Российской Федерации с 1 рабочего места по разделам ОКВЭД, руб./1 рабочее место;

∆ДОКВЭДiПРсуб    –– удельный показатель поступлений за пользование лесами и объектами животного мира, добычу полезных ископаемых в бюджет субъекта Российской Федерации с 1 рабочего места по разделам ОКВЭД, руб./1 рабочее место;

∆ДОКВЭДВГПсуб    –– удельный показатель поступлений административных платежей в бюджет субъекта Российской Федерации с 1 рабочего места по разделам ОКВЭД, руб./1 рабочее место;

∆ДОКВЭДiСДсуб    –– удельный показатель поступлений от налогов на совокупный доход в бюджет субъекта Российской Федерации с 1 рабочего места по i-му разделу ОКВЭД, руб./1 рабочее место;

m                    –– число муниципальных образований, образующих агломерацию;

n                     –– число разделов ОКВЭД;

ЧРОКВЭДijСМП,ИПмо –– число работников СМП и ИП по i-му разделу ОКВЭД в  составе общей численности работников СМП и ИП в j-м муниципальном образовании, человек;

ЧРОКВЭДijМОобщ    –– общее число работников крупных, средних предприятий, СМП и ИП по i-му разделу ОКВЭД в составе общей численности работников СМП и ИП в j-м муниципальном образовании, человек. Рассчитывается по формуле:

, человек                          (30)

где ЧРОКВЭДijмо –– численность работников крупных и средних предприятий по i-му разделу ОКВЭД в j-м муниципальном образовании, человек;

ЧРОКВЭДijСМП,ИПмо –– число работников СМП и ИП по i-му разделу ОКВЭД в составе общей численности работников СМП и ИП
в j-м муниципальном образовании, человек.

При отсутствии данных о количестве рабочих мест допускается использование данных о количестве занятого населения.

      - Определяется расчетная величина текущих налоговых и неналоговых доходов в бюджет j-го муниципального образования, образующего агломерацию (ДМОj), по формуле:

, рублей (31)

где ∆ДОКВЭДijНДФЛмо    –– удельный показатель поступлений налога на доходы физических лиц в бюджет j-го муниципального образования с 1 рабочего места по i-му разделу ОКВЭД, руб./1 рабочее место;

∆ДОКВЭДijНТмо         –– удельный показатель поступлений от налогов на товары в бюджет j-го муниципального образования с 1 рабочего места по i-му разделу ОКВЭД, руб./1 рабочее место;

∆ДОКВЭДijНИмо             –– удельный показатель поступлений от налогов на имущество в бюджет j-го муниципального образования с 1 рабочего места по i-му разделу ОКВЭД, руб./1 рабочее место;

∆ДОКВЭДijГПмо         –– удельный показатель поступлений административных платежей в бюджет j-го муниципального образования
с 1 рабочего места по i-му разделу ОКВЭД, руб./1 рабочее место;

∆ДОКВЭДijСДмо             –– удельный показатель поступлений от налогов на совокупный доход в бюджет j-го муниципального образования
с 1 рабочего места по i-му разделу ОКВЭД, руб./1 рабочее место;

ЧРОКВЭДijСМП,ИПмо  –– число работников СМП и ИП по i-му разделу ОКВЭД в составе общей численности работников СМП и ИП в j-м муниципальном образовании, человек;

ЧРОКВЭДijМОобщ      –– общее число работников крупных, средних предприятий, СМП и ИП по i-му разделу ОКВЭД в составе общей численности работников СМП и ИП в j-м муниципальном образовании, человек;

n                           –– число разделов ОКВЭД.

При отсутствии данных о количестве рабочих мест допускается использование данных о количестве занятого населения.

Расчет величины текущих налоговых и неналоговых доходов от хозяйственной деятельности в бюджет j-го муниципального образования, образующего агломерацию, осуществляется по форме, представленной в приложении С.

      - Определяется расчетная величина текущих расходов бюджета субъекта Российской Федерации в границах агломерации (РСуб) по формуле:

, руб.                               (32)

где ∆РСуб   –– удельный показатель расходов бюджета субъекта Российской Федерации в расчете на 1 жителя, рублей/1 жителя;

ЧЖМОj –– численность жителей j-го муниципального образования, образующего агломерацию, человек.

      - Определяется расчетная величина текущих расходов j-го муниципального образования, образующего агломерацию (РМОj), по формуле:

, руб.                                    (33)

где ∆РМОj –– удельный показатель расходов бюджета j-го муниципального образования, образующего агломерацию, в расчете на 1 жителя, руб./1 жителя;

ЧЖМОj –– текущая численность жителей j-го муниципального образования, образующего агломерацию, человек.

      - Определяется расчетная величина бюджетного сальдо территорий, входящих в границы агломерации (∆Баглсущ), по формуле:

, руб.                   (34)

где ДСуб –– расчетная величина текущих доходов в бюджет субъекта Российской      Федерации с территорий агломерации, рублей;

РСуб –– расчетная величина текущих расходов бюджета субъекта РФ в границах    агломерации, рублей;

ДМОj –– расчетная величина текущих доходов j-го муниципального образования, образующего агломерацию, рублей;

РМОj –– расчетная величина текущих расходов j-го муниципального образования, образующего агломерацию, рублей;

n –– число муниципальных образований, входящих в агломерацию.

    - Определение целевых показателей прироста числа мест проживания и приложения труда населения, обеспечивающих реализацию сценариев градостроительного развития субъекта Российской Федерации и муниципальных образований, входящих в состав агломерации, осуществляется в следующем порядке:

      - Определяется величина бюджетных расходов субъекта (субъектов) Российской Федерации, которая в перспективе должна быть обеспечена за счет прироста бюджетного сальдо от интенсификации хозяйственной деятельности в границах муниципальных образований, образующих агломерацию (Рпрог).

## Данная величина должна быть равна:

- в базовом (минимальном) сценария градостроительного развития –– дотациям субъекта Российской Федерации, рублей;

- в сценариях интенсивного градостроительного развития –– сумме выделяемых субъекту Российской Федерации в рамках межбюджетных трансферов дотаций, а также части субсидий и субвенций, являющихся источником финансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации, рублей.

      - Определяются принципы и приоритеты социально-экономического и градостроительного развития территорий муниципальных образований, образующих агломерацию.

      - Моделируются целевые показатели прироста мест проживания и приложения труда, а также отраслевые структуры занятости населения по муниципальным образованиям, образующим агломерацию.

Принципы и приоритеты социально-экономического и градостроительного развития территорий муниципальных образований, образующих агломерацию, определяются в следующем порядке:

- определяется величина бюджетного сальдо (ΔБМОjсущ) муниципальных образований по формуле:

, руб.                                                (35)

где ДМОj –– расчетная величина текущих доходов j-го муниципального образования,     образующего агломерацию, рублей;

РМОj –– расчетная величина расходов j-го муниципального образования, образующего агломерацию, рублей;

- анализируются целевые показатели и задачи социально-экономического и пространственного развития территорий муниципальных образований, закрепленные в документах стратегического и территориального планирования;

- закрепляются принципы и приоритеты развития территорий муниципальных образований в соответствии с рекомендациями, приведенными в приложении Т.

Моделирование целевых показателей прироста мест проживания и приложения труда, а также отраслевых структур занятости населения по муниципальным образованиям, образующим агломерацию, осуществляется в следующем порядке:

- формируется целевая функция прироста бюджетного сальдо, величина которого должна быть равна расходным обязательствам, планируемым к покрытию за счет интенсификации хозяйственной деятельности в муниципальных образованиях, образующих агломерацию, по сценариям градостроительного развития, порядок закрепления которых описан в разделе 8.4.5 настоящей методики:

, рублей                                           (36)

где ΔБаглпрог –– расчетная величина прогнозного бюджетного сальдо, генерируемого

на территории агломерации в связи с реализацией сценариев градостроительного развития, рублей;

Рпрог       –– величина бюджетных расходов субъекта РФ, которая в перспективе должна быть обеспечена за счет прироста бюджетного сальдо от интенсификации хозяйственной деятельности в границах муниципальных образований, образующих агломерацию, рублей;

- моделируются прогнозные показатели прироста бюджетного сальдо (ΔБаглпрог) по сценарию градостроительного развития территорий агломерации, обеспечивающие выполнение целевой функции посредством определения необходимого прироста мест проживания, приложения труда и отраслевой структуры занятости:

- определяется расчетная величина прогнозных доходов в бюджет субъекта Российской Федерации с территорий агломерации (ДСубпрог), учитывающая прирост числа мест приложения труда и изменение отраслевой структуры занятости по прорабатываемому сценарию градостроительного развития согласно формуле:

, рублей (37)

где ЧРОКВЭДijМОпрог                   –– прогнозная численность работников крупных и средних предприятий по i-му разделу ОКВЭД в j-м муниципальном образовании для сценария градостроительного развития территорий агломерации, человек;

ЧРОКВЭДijСМП,ИПмоПрог  –– прогнозное число работников СМП и ИП по i-му разделу ОКВЭД в составе общей численности работников СМП и ИП в j-м муниципальном образовании по сценарию градостроительного развития территорий агломерации, человек;

ЧРОКВЭДijМОобщПрог      –– прогнозное число всех работников крупных и средних предприятий, а также СМП и ИП по i-му разделу ОКВЭД в j-м муниципальном образовании по сценарию градостроительного развития территорий агломерации, человек.

Расчет величины прогнозных доходов в бюджет субъекта Российской Федерации с территорий агломерации, учитывающий прирост числа мест приложения труда и изменение отраслевой структуры занятости для прорабатываемого сценария градостроительного развития, осуществляется по форме, аналогичной той, что представлена в приложении О.

– определяется расчетная величина прогнозных доходов j-х муниципальных образований, образующих агломерацию (ДМОjпрог), учитывающая прирост числа мест приложения труда и изменение отраслевой структуры занятости населения по прорабатываемому сценарию градостроительного развития территорий агломерации, согласно формуле:

, рублей (38)

где ЧРОКВЭДijМОобщПрог    –– прогнозное число всех работников крупных и средних предприятий, а также СМП и ИП по i-му разделу ОКВЭД в j-м муниципальном образовании по прорабатываемому сценарию градостроительного развития территорий агломерации, человек;

ЧРОКВЭДijСМП,ИПмоПрог –– прогнозное число работников СМП и ИП по i-му разделу ОКВЭД в j-м муниципальном образовании по прорабатываемому сценарию градостроительного развития территорий агломерации, человек.

Расчет величины прогнозных доходов в бюджет j-го муниципального образования, образующего агломерацию, учитывающий прирост числа мест приложения труда и изменение отраслевой структуры занятости населения по прорабатываемому сценарию градостроительного развития территорий агломерации, осуществляется по форме, аналогичной той, что представлена в приложении С.

- определяется расчетная величина прогнозных расходов бюджета субъекта Российской Федерации в границах агломерации, учитывающая изменение числа мест проживания по прорабатываемому сценарию градостроительного развития территорий агломерации, (РСубпрог) по формуле:

, рублей                                              (39)

где ЧЖМОjпрог –– прогнозная численность жителей j-го муниципального образования, образующего агломерацию, по прорабатываемому сценарию градостроительного развития территорий агломерации, человек;

- определяется расчетная величина прогнозных расходов j-х муниципальных образований, входящих в состав агломерации (РМОjпрог), учитывающая изменение числа мест проживания по прорабатываемому сценарию градостроительного развития территорий агломерации, по формуле:

, рублей                                           (40)

где ЧЖМОjпрог –– прогнозная численность жителей j-го муниципального образования, образующего агломерацию, по прорабатываемому сценарию градостроительного развития территорий агломерации, человек;

- определяется расчетная величина прогнозного бюджетного сальдо территорий, входящих в границы агломерации (∆Баглпрог), по прорабатываемому сценарию градостроительного развития территорий агломерации согласно формуле:

, рублей                       (41)

где ДСубпрог –– расчетная величина прогнозных доходов в бюджет субъекта Российской Федерации с территорий агломерации, учитывающая прирост числа мест приложения труда и изменение отраслевой структуры занятости населения по прорабатываемому сценарию градостроительного развития, рублей;

РСубпрог –– расчетная величина прогнозных расходов бюджета субъекта Российской Федерации в границах агломерации, учитывающая изменение числа мест проживания по прорабатываемому сценарию градостроительного развития территорий агломерации, рублей;

ДМОjпрог –– расчетная величина прогнозных доходов j-го муниципального образования, образующего агломерацию, учитывающая прирост числа мест приложения труда и изменение отраслевой структуры занятости населения по прорабатываемому сценарию градостроительного развития территорий агломерации, рублей;

РМОjпрог –– расчетная величина прогнозных расходов j-го муниципального образования, входящего в состав агломерации, учитывающая изменение числа мест проживания по прорабатываемому сценарию градостроительного развития территорий агломерации, рублей;

n          –– число муниципальных образований, входящих в агломерацию.

Целевые показатели прироста числа мест проживания и приложения труда 
в целом по агломерации и отдельно по муниципальным образованиям, 
ее формирующим, определяются после достижения значений целевых функций, представленных в пункте 1) настоящего раздела, в следующем порядке:

- устанавливаются целевые показатели прироста числа жителей по прорабатываемому сценарию градостроительного развития каждого j-го муниципального образования (ΔЧЖМОjпрог), входящего в состав агломерации:

, человек                                         (42)

где ЧЖМОjпрог –– прогнозная численность жителей j-го муниципального образования, образующего агломерацию, по прорабатываемому сценарию градостроительного развития территорий агломерации, установленная в процессе моделирования бюджетного сальдо, человек;

ЧЖМОj       –– текущая численность жителей j-го муниципального образования,   образующего агломерацию, человек;

- рассчитываются целевые показатели прироста числа жителей по прорабатываемому сценарию градостроительного развития в целом по агломерации (ΔЧЖаглпрог), человек:

, человек                                          (43)

- рассчитываются целевые показатели прироста числа рабочих мест по прорабатываемому сценарию градостроительного развития в каждом
j-м муниципальном образовании (ΔЧРМОjМОобщПрог), учитывающие прирост рабочих мест в крупных и средних предприятиях (ΔЧРjМОпрог), а также в СМП и ИП (ΔЧРМОjСМП,ИПмоПрог), мест:

, мест                               (44)

где ΔЧРМОjМОпрог           –– прогнозный прирост числа рабочих мест в крупных и средних предприятиях в j-м муниципальном образовании по прорабатываемому сценарию градостроительного развития территорий агломерации, человек;

ΔЧРМОjСМП,ИПмоПрог –– прогнозный прост числа работников СМП и ИП в j-м муниципальном образовании по прорабатываемому сценарию градостроительного развития территорий агломерации, человек;

, мест                        (45)

где ЧРОКВЭДijМОпрог –– прогнозное число рабочих мест в крупных и средних   предприятиях по i-му разделу ОКВЭД в j-м муниципальном образовании по прорабатываемому сценарию градостроительного развития территорий агломерации, человек;

ЧРОКВЭДijМО        –– существующее число рабочих мест в крупных и средних предприятиях по i-му разделу ОКВЭД в j-м муниципальном образовании, входящем в состав агломерации, человек;

, мест                     (46)

где ЧРОКВЭДijСМП,ИПмоПрог –– прогнозное число рабочих мест СМП и ИП по i-му разделу ОКВЭД в j-м муниципальном образовании по прорабатываемому сценарию градостроительного развития территорий агломерации, человек;

ЧРОКВЭДijСМП,ИПмо      –– существующее число работников СМП и ИП
по i-му разделу ОКВЭД в j-м муниципальном образовании, входящем в состав агломерации, человек;

- устанавливаются целевые показатели прироста числа рабочих мест по прорабатываемому сценарию градостроительного развития в целом по агломерации (ΔЧРаглпрог), мест:

, мест                                       (47)

Расчет целевых показателей прироста числа рабочих мест 
по прорабатываемому сценарию градостроительного развития для муниципальных образований, образующих агломерацию, а также для агломерации в целом осуществляется по форме, представленной в приложении С.

    - Определение целевых показателей прироста площади жилого фонда (градостроительный потенциал жилищного строительства) в объеме, достаточном для реализации сценариев и экономических целей градостроительного развития субъекта Российской Федерации и муниципальных образований, входящих в состав агломерации, осуществляется в следующем порядке:

      - На основании статистических данных, данных ГИС ЖКХ, БТИ, сведений ЕГРН собираются следующие сведения о существующем жилом фонде 
и проживающем в нем населении в разрезе каждого муниципального образования, входящего в состав агломерации:

- существующая площадь жилого фонда, всего (SЖФMOjсущ);

- площадь жилых помещений в многоквартирных домах (SМКДMOjсущ);

- площадь жилых помещений индивидуальной жилой застройки (SИЖСMOjсущ);

- численность проживающего в многоквартирных домах населения (ЧМКДMOjсущ);

- численность проживающего в индивидуальной жилой застройке населения (ЧИЖСMOjсущ);

      - Определяются следующие расчетные показатели, характеризующие существующую структуру и использование жилого фонда в муниципальных образованиях, образующих агломерацию:

- доля населения j-го муниципального образования, проживающего в многоквартирных домах (DМКДMOjсущ), рассчитываемая по формуле:

, %                                    (48)

- доля населения j-го муниципального образования, проживающего в индивидуальной жилой застройке (DИЖСMOjсущ), рассчитываемая по формуле:

, %                                    (49)

- средняя удельная обеспеченность жильем населения j-го муниципального образования в многоквартирных жилых домах (ОМКДMOjсущ), рассчитываемая по формуле:

, м2/чел.                                      (50)

- средняя удельная обеспеченность жильем населения j-го муниципального образования в индивидуальных жилых домах (ОИЖСMOjсущ), рассчитываемая по формуле:

, м2/чел.                                       (51)

      - Устанавливаются целевые показатели обеспеченности населения жилым фондом в многоквартирных домах по муниципальным образованиям (ОМКДMOjпрог). Целевые показатели могут быть установлены:

- в виде единого значения для всех муниципальных образований, входящих в состав агломерации;

- дифференцированно по муниципальным образованиям в случае наличия местных нормативов градостроительного проектирования, регламентирующих уровень обеспеченности населения жилой площадью многоквартирных домов, или иным социально-экономическим причинам, характерным для территории проектирования.

      - Устанавливаются целевые показатели обеспеченности населения жилым фондом в индивидуальных жилых домах по муниципальным образованиям (ОИЖСMOjпрог). Целевые показатели могут быть установлены:

- в виде единого значения для всех муниципальных образований, входящих 
в состав агломерации;

- дифференцированно по муниципальным образованиям в случае наличия местных нормативов градостроительного проектирования, регламентирующих уровень обеспеченности населения жилой площадью индивидуальных жилых домов, или иным социально-экономическим причинам, характерным для территории проектирования.

      - Устанавливаются целевые показатели доли населения, проживающего 
в многоквартирных домах по муниципальным образованиям (DМКДMOjпрог). Целевые показатели могут быть установлены:

- в виде единого значения для всех муниципальных образований, входящих 
в состав агломерации;

- дифференцированно по муниципальным образованиям в случае реализации градостроительной политики, направленной на уплотнение городской застройки 
в границах населенных пунктов, либо, наоборот, при наличии социально обоснованной цели по развитию индивидуального жилищного строительства в ряде муниципальных образований.

      - Устанавливаются целевые показатели доли населения, проживающего 
в индивидуальных жилых домах по муниципальным образованиям (DИЖСMOjпрог). Целевые показатели могут быть установлены:

- в виде единого значения для всех муниципальных образований, входящих 
в состав агломерации;

- дифференцированно по муниципальным образованиям в случае реализации градостроительной политики, направленной на уплотнение городской застройки 
в границах населенных пунктов, либо, наоборот, при наличии социально обоснованной цели по развитию индивидуального жилищного строительства в ряде муниципальных образований.

      - Рассчитывается целевая площадь жилого фонда муниципальных образований, формирующих агломерацию, сосредоточенного в многоквартирных 

жилых домах по прорабатываемому сценарию градостроительного развития, 
по формуле:

, м2                                             (52)

      - Рассчитывается целевая площадь жилого фонда муниципальных образований, формирующих агломерацию, сосредоточенного в индивидуальных жилых домах по прорабатываемому сценарию градостроительного развития, по формуле:

, м2                                                 (53)

      - Рассчитывается целевой прирост площади жилого фонда каждого муниципального образования, входящего в состав агломерации, сосредоточенный в многоквартирных домах (градостроительный потенциал строительства многоквартирных домов в муниципальном образовании), по прорабатываемому сценарию градостроительного развития по формуле:

, м2                                                     (54)

      - Рассчитывается целевой прирост площади жилого фонда каждого муниципального образования, входящего в состав агломерации, сосредоточенный в индивидуальных жилых домах (градостроительный потенциал индивидуального жилищного строительства в муниципальном образовании), по прорабатываемому сценарию градостроительного развития по формуле:

, м2                                                       (55)

      - Рассчитываются целевые показатели прироста жилого фонда, сосредоточенного в многоквартирных домах по прорабатываемому сценарию развития в целом по агломерации (градостроительный потенциал строительства многоквартирных домов в агломерации), по формуле:

, м2                                                                  (56)

      - Рассчитываются целевые показатели прироста жилого фонда, сосредоточенного в индивидуальной жилой застройке (градостроительный потенциал индивидуального жилищного строительства в агломерации) по прорабатываемому сценарию развития в целом по агломерации, согласно следующей формуле:

, м2                                                         (57)

      - Перечисленные в данном разделе расчеты оформляются в соответствии с таблицей, представленной в приложении Ф.

    - Определение целевых показателей прироста площади застройки, формирующей места приложения труда (градостроительный потенциал нежилого строительства) в объеме, достаточном для реализации сценариев и целей градостроительного развития субъекта Российской Федерации и муниципальных образований, входящих в состав агломерации, осуществляется в следующем порядке:

      - На основании статистических данных, данных региональных и муниципальных отделений БТИ, а также сведений ЕГРН собирается информация, характеризующая существующую застройку нежилого назначения и число рабочих мест в ней для каждого муниципального образования.

      - Устанавливаются нормативные показатели обеспеченности 1 рабочего места по i-му разделу ОКВЭД для предлагаемых к размещению объектов капитального строительства нежилого назначения одним из следующих способов:

- на основе расчетных показателей средней обеспеченности 1 рабочего места по i-м разделам ОКВЭД, определяемых по формуле:

, м2/чел.                                             (58)

где SНЖОКВЭДiсубСущ –– общая площадь застройки по i-м разделам ОКВЭД в субъекте            Российской Федерации, м2;

ЧРОКВЭДiсубОбщ  –– общее число рабочих мест (включая рабочие места в крупных и средних предприятиях, а также СМП и ИП) по i-м разделам ОКВЭД в субъекте Российской Федерации, человек;

- на основе показателей средней обеспеченности 1 рабочего места по разделам ОКВЭД, представленных в региональных или местных нормативах градостроительного проектирования (при наличии);

- на основе анализа показателей площади и числа рабочих мест 
на предприятиях, являющихся типичными представителями по i-м разделам ОКВЭД.

      - Рассчитывается целевой прирост числа рабочих мест по разделам ОКВЭД для прорабатываемого (ΔЧРОКВЭДijМОобщПрог) сценария градостроительного развития в каждом j-м муниципальном образовании, учитывающий прирост рабочих мест в крупных и средних предприятиях (ΔЧРОКВЭДijМОпрог), а также в СМП и ИП (ΔЧРОКВЭДijСМП,ИПмоПрог), по формуле:

(59)

      - Рассчитывается целевой прирост площади нежилой застройки, формирующей места приложения труда (градостроительный потенциал нежилого строительства в муниципальном образовании), по прорабатываемому (ΔSНЖМОjпрог) сценарию градостроительного развития для каждого муниципального образования, формирующего агломерацию, по формуле:

, м2                                            (60)

где ЧРОКВЭДijМОобщПБ –– прирост числа рабочих мест по прорабатываемому сценарию градостроительного развития в каждом j-м муниципальном образовании, учитывающий прирост рабочих мест в крупных и средних предприятиях (ΔЧРМОijМОпрог), а также в СМП и ИП (ΔЧРМОijСМП,ИПмоПрог), мест.

      - Рассчитывается целевая площадь нежилой застройки, формирующей места приложения труда в каждом j-м муниципальном образовании по прорабатываемому (SНЖМОjпрог) сценарию градостроительного развития:

,м2                                                  (61)

      - Рассчитывается целевой прирост площади нежилой застройки, формирующей места приложения труда, по прорабатываемому (ΔSНЖаглпрог) сценарию градостроительного развития для агломерации в целом (градостроительный потенциал нежилого строительства в агломерации) по формуле:

, м2                                                     (62)

      - Рассчитывается целевая площадь нежилой застройки, формирующей места приложения труда в агломерации, по прорабатываемому (SНЖаглпрог) сценарию градостроительного развития по формуле:

, м2                                                    (63)

- Градостроительный потенциал

## Градостроительный потенциал определяется в границах муниципальных образований, входящих в состав агломерации, и включает показатели, характеризующие территорию и определяющие возможность ее развития, в том числе:

  - Целевые показатели развития зон жилого и нежилого назначения.

  - Показатели развития жилого и нежилого фонда, социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры.

  - Предложения по размещению объектов транспортной, инженерной 
и социальной инфраструктуры и иного значения (в том числе с учетом планируемых для размещения объектов федерального и местного значения, влияющих на размещение объектов регионального значения и имеющих рекомендательный характер – при наличии) с учетом прогнозных показателей численности населения.

  - Структура экономики, количество рабочих мест по ОКВЭД, прогноз бюджетного сальдо.

  - Планировочный каркас с учетом сложившейся схемы расселения и предложений по усилению роли существующих центров, а также предложений по формированию новых центров расселения.

- Определение ключевых показателей и предложений по размещению объектов регионального значения в границах агломерации (в рамках выбранного сценария)

  - Определение ключевых показателей и предложений по размещению объектов регионального значения в границах муниципальных образований, включенных в состав агломерации (в обосновании учитываются в том числе планируемые для размещения объекты федерального и местного значения, влияющие на размещение объектов регионального значения (в соответствии 
с документами территориального планирования Российской Федерации, субъекта РФ, муниципальных образований), и их размещение носит рекомендательный характер и включает в себя:

- целевые показатели развития зон жилого и нежилого назначения;

- предложения по размещению объектов транспортной, инженерной 
и социальной инфраструктуры и иного значения (в том числе с учетом планируемых для размещения объектов федерального и местного значения, влияющих 
на размещение объектов регионального значения и имеющих рекомендательный характер – при наличии) с учетом прогнозных показателей численности населения.

- Ключевые параметры градостроительного развития 
(в рамках выбранного сценария)

## 9.1 Результатом мероприятий по определению градостроительного потенциала территории являются ключевые параметры градостроительного развития:

## - прогноз численности населения на горизонт планирования в границах агломерации и границах зоны возможного влияния агломерационных процессов 
(при необходимости);

## - структура экономики, количество рабочих мест по ОКВЭД, прогноз бюджетного баланса;

## - планировочный каркас с учетом сложившейся схемы расселения
и предложений по усилению роли существующих центров, а также предложений 
по формированию новых центров расселения;

## - целевые показатели развития жилого фонда, социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры.

Библиография

[1]   Градостроительный кодекс Российской Федерации

[2]    Земельный кодекс Российской Федерации

| УДК 006.05:006.354 | ОКС 01.120 |
| --- | --- |

Ключевые слова: анализ, градостроительный потенциал, документ, определяющий единую градостроительную политику, границы агломерации, ключевые параметры градостроительного развития, приоритетный сценарий, комплексная оценка территории агломерации, целевые показатели развития

Организация –– разработчик стандарта:

Федеральное автономное учреждение «Единый научно-исследовательский и проектный институт пространственного планирования Российской Федерации» (ФАУ «Единый институт пространственного развития РФ»)

Руководитель организации –– разработчика стандарта:

Директор

ФАУ «Единый институт

пространственного планирования РФ»                                                     Д.И. Саттарова

За исключением агломераций, в состав которых входят города федерального значения Москва, Санкт-Петербург, Севастополь и входящие в их состав внутригородские территории.